Q51数显回弹仪可以在现场方便的进行混凝土抗压强度检测，现场可进行测试角度、测试面、泵送、碳化等修正，并可显示强度检测结果 ；数据分析处理软件，自动生成检测报告。
Q51全自动数字式回弹仪可以在现场方便的进行混凝土抗压强度检测，现场可进行测试角度、测试面、泵送、碳化等修正，
并可显示强度检测结果 ；数据分析处理软件，自动生成检测报告。
Q51数显回弹仪依据规范
中华人民共和国行业标准《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2001）。
Q51数显回弹仪性能特点
1、仪器操作简单。主机软件界面流程充分考虑用户现场的使用习惯，操作非常简单快捷。
2、测试现场即时得到测试结果。现场可进行测试角度、测试面、泵送、碳化等修正，并可显示强度检测结果。
3、仪器可设置测试日期。数据保存测试日期，方便用户的数据管理。
4、真正的USB数据传输。将测试数据高速传入计算机中进行进一步分析。
5、功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像的方式表示测试结果，可以直接生成Word检测报告或将数
据导入Excel，方便快捷。
Q51数显回弹仪技术指标
1、回弹仪标称动能：2.207J； 
2、弹击拉簧刚度：785.0±40.0(N/m)；
3、弹击杆冲击长度：75.0±0.3 mm； 
4、回弹值示值误差：≤±1；
5、回弹值钢砧率定平均值：80±2； 
6、工作温度：-4°C～+40°C；
7、LCD显示屏：160×128(10×8cm)；
8、供电方式：6节5号碱性电池，供电时间大于10小时； 
9、主机体积、重量： 205mmX173mmX86mm 、850g；