KON-LD(A)型工程雷达（便携式）是工程检测专用雷达。其作用可对混凝土结构无损检测；建筑结构探伤；桥梁、隧道检测；衬砌厚度及内部缺陷检测；路基病害检测；路面及机场跑道厚度检测及分层分析；路面下管线等埋设物探测；刑事侦查及考古、地质勘查等。
KON-LD(A)型工程雷达（便携式）产品特点：
1.基于windows系统开发的采集及数据处理一体化软件，现场操作简单，中文界面清晰友好，操作简单，易上手；
2.后期数据处理功能齐全，过程简易、中文界面，结果直观；
3.主机体积小、重量轻，现场便携式，可直流供电；
4.价格低，性价比高；
5.可提供良好快捷的售后服务和技术支持。
KON-LD(A)型工程雷达（便携式）主要技术指标：
雷达系统由主机、天线、控制显示单元、中文数据采集处理软件及配件组成。
1、主机：

| 数据采集方式 | 点测、连续测量 |
| --- | --- |
| 水平标记方式 | 时间、测量轮 |
| 通道 | 单通道 |
| A/D转换 | 16位 |
| 采样率 | 128、256、512或1024 |
| 扫描速度 | 67scans/sec |
| 时窗 | 25、50、75、100ns |
| 体积 | 28*20*4.5 cm（长*宽*高） |
| 重量 | 1.5Kg |
| 功耗 | 4.1W（500MHz天线）、6.6W（1000MHz天线） |
| 最大系统动态范围 | 168dB |
| 工作温度 | -10℃~ 40℃ |
| 相对湿度 | ＜90% |
| 供电电源 | DC12V |
| 连续工作时间 | ＞4h |

2、天线：
天线种类：屏蔽式地面藕合天线；
天线频率：
500MHz　34*27*11 cm2.0 kg；
1000MHz 22*10*11 cm0.8 kg；
工作温度：-10℃~ 40℃；
3、控制显示单元（笔记本电脑）：
计算机Pentium M 1.2及以上机型；
数据储存：硬盘及其它计算机储存介质
硬拷贝输出：与计算机兼容的打印机；
4、软件功能：中文数据采集及处理一体化软件安装在笔记本电脑Windows操作系统下，可进行现场数据分析处理、判读、成图。
数据采集功能：数据采集的实时显示、回放及数据存盘；
信号处理功能：频谱分析、低通滤波、高通滤波、带通滤波 、偏移处理、增益、背景消除、叠加、希尔伯特变换、地形校正、数学运算、时深转换、数据编辑、文件操作等；
应用分析功能：厚度计算、目标体定位、分层界面提取、介电常数计算； 
图像显示方式：波形堆积图、灰色电平图和彩色电平图三种方式