1.ZBL-P810型基桩动测仪应用领域
反射波法检测基桩完整性，判定桩身缺陷的程度及位置。 
2.ZBL-P810型基桩动测仪依据标准
中华人民共和国建筑工业行业标准《基桩动测仪（JG/T 3055-1999）》
《基桩动态测量仪检定规程（JJG930—1998）》
《建筑基桩检测技术规范（JGJ 106-2003）》
《公路工程基桩动测技术规程（JTG/T F81-01-2004）》
广东省标准《基桩反射波法检测规程（DBJ 15-27-2000）》
深圳地区《基桩质量检测技术规程（SJG 09-99）》
3.ZBL-P810型基桩动测仪性能特点
全新的小波分析处理，达国外先进水平；
自适应浮点放大，波形不失真；
一根桩可存储若干道信号；
现场自动实时对检测波形进行平滑、积分、滤波、指数或线性放大等处理；
可以对信号进行叠加平均，去除“噪声”信号，可随时查看叠加信号，剔除质量较差的信号；
双通道同时采集，每根桩测试多个方位时，可以提高工作效率；
文件按工程®桩分级管理，直观、方便，可以方便地查看、添加、删除工程或桩的测试数据；
可配接多种速度传感器和加速度传感器；
仪器操作简单，一切从实际工程检测的需要出发，易学易用，几分钟即可学会使用；
内置可充电锂电池，供电时间长（5小时以上），随时充电无“记忆”；
体积小、重量轻，携带方便；
P810采用标准的USB接口，支持移动存储；
P810使用U盘对仪器内部软件升级，方便、可靠，
Windows平台下的分析软件功能全面，界面友好；打印设置灵活，可以打印预览并输出处理结果；可以随时调用帮助系统，指导操作，查看相关检测规程；可生成检测报告。
4.ZBL-P810型基桩动测仪技术参数

| 项 目 |  | ZBL-P810技术指标 | 项 目 |  | ZBL-P810技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作模式 |  | 独立工作 | 系统噪声电压（mV） |  | ≤2 |
| 控制模式 |  | 工业级专用工控系统 | 动态范围（dB） |  | 184 |
| 显示器 |  | 640×480高亮度、真彩色液晶显示器 | 放大器频带（Hz） |  | 10Hz～10kHz |
| 存储方式 |  | 512M CF卡 | 最大存储长度 |  | 1024 |
| 定点放大（倍） |  | 1、10、100三档可调 | 幅值非线性度 |  | ≤10% |
| 浮点放大（倍） |  | 256 | 时间示值误差 |  | ≤1% |
| A/D分辨率（位） |  | 24位（16位A/D＋8位浮点） | 时间分辨力 |  | 5us |
| 采样时间间隔 （ms） |  | 5μs～65535μs连续可调 | 增益误差 |  | ≤1 dB |
| 最大采样长度 |  | 16k | 通道数 |  | 2 |
| 触发方式 |  | 信号触发、外触发 | 两通道相位一致性 |  | ±3° |
| 操作方式 |  | 光电旋钮＋快捷键 | 两通道幅值一致性 |  | ≤3% |
| 传输接口 |  | 标准USB，支持移动存储 | 通道间窜扰 |  | ≤1% |
| 供电方式 |  | 交流：220V±10%，直流：＋12V | 连续工作时间 |  | >5小时 |
| 传感器 灵敏度 | 加速度型（mv/g） | ³100 | 整机重量 |  | 1.8kg（含内置锂电池） |
|  | 速度型(mv/cm·s -1) | ³300 | 整机体积 |  | 252mm´185mm´58mm |
| 传感器 频率范围 | 加速度型 | 0.5~9000 Hz | 工作环境 | 温度 | 0℃～+40℃ ； |
|  | 速度型 | 35~1800 Hz |  | 湿度 | 空气湿度<90%RH |