连续式路面平整度仪可测量路面平整度，采用可视化操作界面包括采集记录、显示、存储、分析、打印。可显示路面实时测量数据、路面不平度曲线，方便地打印测试报告。
主要技术参数：
1、检测基准长度：3m
2、误差：士1%
3、工作环境：-10℃-+40℃
4、可伸长：4061mm
5、缩短：2450mm
6、仪器重量：235Kg
7、控制器重：3Kg
公路连续式八轮平整度仪主要用途:本产品是国内最先进的现代化路面平整度测量仪器，可以连续测量、自动运算、显示并打印路面平整度标准差的功能，具有测量精度高、速度快、数据可靠、评定科学等优点，操作简单、工作可靠，大大提高了工作效率，适用于公路与城市道路、广场、机场跑道等路面的施工检查、竣工验收以及道路养护，同时也可为教学、设计及科研单位提供可靠听路面分析资料。lxpl-1型是普通型；lxpl2型可存800公里数据并配数据处理软件；lxpl3型则在lxpl-2基础上配笔记本电脑及随车数据采集软件。检测功能：可自动测定、运算、打印标准差值。取样间距为0.1m,取样误差<0.04mm,同一条件重复测试,其统计偏差小于0.2mm；由人工送数,可自动打印测试日期及被测路段编号.自动运算并打印被测路段的单向累计值h、断面曲线与基准线间的图形面积值s、长度值l、正负超差数、测试速度值v。牵引方式及检测速：可人力或机动车牵引，最小转弯半径5m,检测速度不超过12km/h.非检测情况(机架缩短，测量轮悬起)下牵引速度25 km/h。主要技术参数：型号规格lxpl-1 lxpl-2、lxpl-3数采仪32k内存，可连续测30km 512k内存，可连续测800km工作环境温度-10℃～+40℃-10℃～+40℃电压高能电池6v 7.2ah高能电池6v 7.2ah外形尺寸1061×800×600mm，伸长为4061mm，缩短为2450mm仪器重量235kg