TS系列动态电阻应变仪，动态应变仪主要用于对应变、振动信号的适调放大、采集和分析，通过USB接口与计算机相连，可进行海量存储，长时间实时连续记录多通道信号，为广大用户提供完整实时信号测量与分析平台。只需轻轻一按，就能方便、快捷地自动生成一份完整的WORD测试报表。
TS系列动态电阻应变仪，动态应变仪TS-U数据采集仪

| 采样频率： | 100KHz,200KHz |
| --- | --- |
| A/D分辨率： | 12，16bits |
| 模入通道： | 8，16，32可扩展至128 |
| 模入电压： | ±10V |
| 程控放大： | 1，2，4，8 |
| 缓存器FIFO： | 32KB |
| 同步采样： | 选配 |
| 触发方式： | 外部触发，软件触发 |
| 接口： | USB接口，支持热插拨，即插即用 |

TS系列动态电阻应变仪，动态应变仪软件功能
TS系列动态信号采集分析系统分析软件强大、全面兼容Windows98/Me/2000/NT/XP系统，用户界面设计精巧，操作简便
频谱分析：
自功率谱、互功率谱、正富氏变换、逆富氏变换、相干函数、传递函数（频响函数）、自相关、互相关
数字滤波：
富氏带通滤波（低通、带通和高通）、富氏带阻滤波、递归滤波（低通、带通和高通）、 褶积滤波（低通、带通和高通）
绘图：
时域绘图、频域绘图、频域周期图、X-Y轨迹图、时域三坐标图、频域三坐标图
TS系列动态电阻应变仪，动态应变仪数学运算：
正弦、余弦、正切、双曲正弦、双曲余弦、双曲正切、反正弦、反余弦、反正切、常用对数、自然对数、指数、平方根、绝对值、幂、积分、均值积分、微分
TS系列动态电阻应变仪，动态应变仪文件处理：
文件加常数、文件乘常数、文件相加、文件相乘、文件相除、文件消上限、文件消下限、文件清零、文件叠加、文件取倒数、实虚=幅相、幅相=实虚、减均值
TS系列动态电阻应变仪，动态应变仪模态识别：
频域平滑处理、频域实模态参数识别、振型图形、振型动画
锤击测振：
多点（力）激励、单点（加速度）响应锤击法、测频率响应
积分、微分：
频域积分（由加速度计算速度、位移）、频域微分（由位移计算速度、加速度）
信号生成：
频率扫描函数、幅值扫描函数、渐进渐出方式、生成锯齿波、生成正弦波、生成梯形波、生成梯形波、生成三角波、生成拍波、生成白噪声、生成复合波形、生成人工模拟地震波、根据自动功率谱生成随机波
基本处理：
归一化、列文件表、文件定义、显示内容、计算均值、计算最大值、文件拷贝、文件移动、删除文件、建立文件、取文件内容、编辑数据TS3830/TS3859/TS5858/TS5859动态信号采集分析系统
该系统采用模块化设计，有电荷模块，应变模块，ICP模块等，在通用的母板上安装不同的模块，便组成专用的数采系统。
功能控制采用虚拟仪器面板，鼠标点击，易于操作。该系统功能全，体积小，携带方便，是车载或野外使用的最佳选择，系统可扩展至128通道。
TS系列动态信号采集分析系统包括电荷前置放大器、应变放大器、ICP,根据用户的不同需求，可组成：
TS3830型动态应变采集分析系统
TS3832型动态应变采集分析系统
TS5859型振动采集分析系统
TS5858型振动采集分析系统
TS3859型动态信号采集分析系统
这些采集分析系统可根据用户需求，内置不同的TS-U数据采集卡，亦可以采用独立的TS-U数据采集仪，由计算机进行虚拟控制。由于采用了并口技术，从而实现多台仪器的接连。

| 型号 | TS3830 | TS3832 | TS5858 | TS5859 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 应变 | 应变 | ICP | 电荷 |
| 通道数 | 8CH/台，可扩展至128通道 | 32CH/台，可扩展至256通道 | 8CH/台，可扩展至128通道 |  |
| 测量范围 | 10^5με |  | 0～±5Vp | 10^5pC |
| 传感器激励 | 1、2、5、10Vdc | 4～20mA | - |  |
| 灵敏度 | 0.3V/100με(桥压为2V时) |  | 1～100mV/mV | 0.1～100mV/pC |
| 准确度 | 0.3% |  | 1% |  |
| 频率响应 | DC～100KHz | DC～10KHz | 0.3Hz～100KHz |  |
| 低通滤波器 | 4阶巴特沃思,10、100、1K、10K、WB，-24dB/oct |  | 4阶巴特思,1K、3K、10K、30K、WB, -24dB/oct | 8阶巴特沃思/椭圆, 1K、3K、 10K、30K、WB，-48 /-120 dB/oct |
| 输出 | ±5V/5mA |  |  |  |
| 电源 | AC:220V,50Hz DC:±12V | AC:220V,50Hz | AC:220V,50Hz DC:±12V |  |
| 尺寸mm | 280×60×280 | 370×155×280 | 280×60×280 |  |

TS3830型动态电阻应变仪，动态应变仪统特点：
程控增益、滤波器、桥压；桥压长导线补偿功能；便携式设计，适合野外操作。
TS3859型动态电阻应变仪，动态应变仪特点：
四通道应变模块和四通道电荷模块组合，应变模块指标与TS3830相同，电荷模块指标与TS5859相同。
TS5859型振动采集分析系统特点：
程控增益、高、低通滤波器；八阶巴特沃思/椭圆滤波器可选；便携式设计，适合野外操作。
TS5858型振动采集分析系统特点：
程控增益、高、低通滤波器；ICP输入；便携式设计，适合野外操作。
TS3832动态应变采集分析系统特点：
程控增益、滤波器、桥压；自动调平衡；桥压长导线补偿功能；每个插件4通道，每台32通道。