1.概述
JM3816静态应变测试系统是适合教学和小型工程的静态应变测试系统，每机20个测点。手动测量时，大面积LED数码管显示通道号和应变值。每个测点分别自动平衡，可用一台计算机直接观察最多100台仪器的测试状态。计算机控制测量时，所有操作均由计算机完成。我们静态应变测试系统稳定性好，抗干扰能力强，广泛应用于桥梁、建筑物、飞机、船舶、车辆、起重机械状态测试。本静态应变测试系统比较适合于教学用静态应变测试，或小型工程的静态应变测试。

JM3816静态应变测试系统

2.应用范围
2.1 根据测量方案，完成全桥、半桥、1／4桥（公用补偿片）状态的静态应力应变的多点巡回检测.
2.2 和各种桥式传感器配合，实现压力、力、荷重、位移等物理量的多点巡回检测.
2.3 与热电偶配合，通过热电偶分度号的计算，对温度进行多点巡回检测.
2.4 对输出电压小于20mV的电压信号进行巡回检测，分辨率可达1μν.

3.特点
3.1 采用进口高性能机械继电器，通过特殊的电路设计，消除了开关切换时，接触电势的变化对测量结果的影响。因此所有指标均包含了切换开关的影响.
3.2 先进的隔离技术和合理的接地，使系统具有极强的抗干扰能力。每个测点可任意组桥，具有较强的灵活性，适用于各种工程现场的检测。 
3.3 数据采集箱可通过USB口和计算机通讯，采集箱网络化分布式设计。

4.技术指标
4.1 测量点数:20点/台;
4.2采样频率：10Hz;
4.3组网接口：RS-485（无线可选） 
4.4 适用应变片电阻值:50～10000Ω任意设定;
4.5 应变片灵敏度系数:1.0～3.0自动修正;
4.6 供桥电压:2V(DC);
4.7 测量应变范围:±19999με;
4.8 最高分辨率:1με; 
4.10 系统精度: ± 0.3％Fs±2με;
4.11 温漂:不大于3με/2h;
4.12 平衡范围:±15000με(无需电容平衡);
4.13 长导线电阻修正范围:0.0～100Ω;
4.14 电源:220V±10％ 50Hz±2％;
4.15 使用环境:GB6587.1-86-Ⅱ组;

5.系统软件 
全汉化的WINDOWS应用软件，方便直观的应变应力、桥式传感器等测试的参数设置功能。自动平衡、手动采样、连续采样、定时采样等方式，自动完成测量结果的修正，实时显示测量数值、应力和应变花计算，满足静态桩基抗压、抗拔、水平静载荷试验；报告打印等功能，操作简单、方便。数据文件可转换为Text(.txt)、Excel(.xls)文件格式。开放的二次分析数据接口。