5.5马力公路桩基汽油取芯机采用汽油发动机为动力（进口厚机），起动方便、运转可靠、操控简便。
主要用于公路、机床、港口、码头、大坝等混凝土、沥青路面检测设别，本机能钻深度700mm，主要在高等级公路对混凝土、石灰石基础等进行取芯、抗压、抗折试验。
5.5马力公路桩基汽油取芯机技术参数：
1、型号：HZ-20型
2、最大钻孔取芯直径：Φ200mm
3、最大钻孔取芯深度：400-5000mm(可配加长杆30厘米/根)
4、钻孔方向：垂直向下
5、进给方式：手动、自动
6、主轴转速：800-1200
7、钻头形式：人造金刚石薄壁钻头
8、配套动力：汽油机
HZ-20型混凝土钻孔取芯机、钻孔机、取芯机使用方法：钻机为两立柱立式结构钻孔方向垂直向下，由汽油发动机、变速箱、主轴、钻头、立柱、底座升降结构、冷却给水泵、行走机构等主成。

混凝土钻孔取芯机、工程钻孔取芯机、路面钻孔机、混凝土钻孔取样的钻机由合金钢材料制造螺旋齿轮，齿面高频淬火，能经久耐用，通过一对三角带轮，带动人造金刚石钻头旋转工作，升降结构采用先进滚珠丝杠轻松方便，立柱采用厚壁无缝钢管，经精密磨削后镀硬铬表面处理，使钻头作逆时针旋转并作上下移动达到钻孔或取芯之目的。
5.5马力公路桩基汽油取芯机主要特点：
1、 采用双立柱结构、螺旋给进方式，稳定性好，操作简单省力。配有行走轮，移动方便。
2、 采用高速切割技术与薄壁金钢石钻头配套，可钻切高强度钢筋混凝土，钻进效率高、孔位准确、孔壁光滑，成孔质量好，芯样完整光滑、震动小，对建筑物无损害。
5.5马力公路桩基汽油取芯机操作过程
1、 使用前准备工作
（1） 加入93＃无铅汽油和高级润滑油，加入机油的多少可根据机油尺刻度为准。
（2） 在立柱上加注润滑油，并转动给进手柄和输出轴，检查给进和回转是否灵活可靠。
（3） 准备好水源。
（4） 检查各部位螺丝是否松动。
2、 安装
钻头对准孔位后，把三个行走轮搬起，让底座落入地面。打小孔且混凝土强度不高时，则依靠钻机的自身重量就可以将钻机固定，若打的孔径较大、钻机自身重量不稳住钻机时，可在底盘上放置重物（如砂袋、铁块、混凝土块等）固定或打两个膨胀螺拴加上压杆（如槽钢等）来固定钻机。钻机固定要牢靠，不得摇晃，否则钻孔作业无法正常进行。
3、 开孔
以上工作做好后，即可开孔作业，装上钻头，启动汽油机（详情见汽油机用户手册）把进水管放入水桶内，水桶要提到高出水泵位置，然后手捏气囊把水吸入水泵，水泵上水后把水桶放到地面即可。油门调至最大，开始轻摇给进手柄，使钻头缓慢接触地面。开孔要诀：先给水后钻进，给进速度要慢，钻压要小。严禁无水作业，以免烧毁钻头和水封。
4、 正常钻入
当开孔钻进2-3mm深后，即可转入正常钻进，此时给进压力适当加大，正常钻进的要诀是：给进压力要适中，要保持均匀，碰到粗钢筋给进压力要减小。要做到一听二看，听机器的声音是否正常，看孔口是否返（冒）水。
5、 终孔
到达所取深度后，即可停钻。停钻的要求是：先关机器后关水，若是深孔时，还不能立即提钻和停水，而要用水冲孔一段时间，目的在于将孔内的岩粉冲洗干净，以防岩粉沉淀导致埋钻，造成取芯困难。
5.5马力公路桩基汽油取芯机注意事项：
1、 当出现卡钻时，不允许采用强行启动机器的办法来排除卡钻，而应采取人工方法（如用加长扳手转动钻头）排除后方可重新启动机器。
2、 当岩芯卡在钻头内时，应立即停止钻进，及时清除。清除时，只允许用橡胶锤或软木棍敲击钢体，反复敲击即可将岩芯清除出来。严禁用铁锤敲击钻头或岩芯，严禁用铁棍从钻头后部插入敲击岩芯，以免损坏薄壁钻头。
3、 使用前应仔细阅读（汽油机用户用册）。
4、 严禁无水作业。
5.5马力公路桩基汽油取芯机维修与保养
1、 取芯完成后，要把适当部位擦净、晾干、涂油。
2、 要有专业人员负责使用保养，以保持机器的正常使用。
3、 经常查看汽油、机油，以防短油造成机器损伤影响寿命。
4、 机器长时间使用或使用多次后，应检查一遍各部位螺拴是否有松动现象，以防影响和耽误正常使用。
5、 如机器长时间不使用，应把机器化油器中汽油放净，以防化油器油浸时间过长，下次不易启动。