DD130型钻石钻孔系统：在高强混凝土，天然石材，砂岩，石灰岩中精确钻孔，用于安装电缆，管道，通风，取芯检测及安卡锚栓开孔。

DD130型钻石钻孔系统主机优势

▲可手持或安放在支架上钻孔

▲可不经改装而直接用于干钻或湿钻

▲安全特点包括：安全离合器，全电路保护器，电子调速器，过载电流调节器和集成启动电流调节器，马达过热保护器

▲操作简单，易于掌握

▲水平气泡可用于准确开孔定位

▲快锁连接头，可快速插入或取出空心钻头

▲与喜利得DD-B，PCD空心钻头兼容

DD130型钻石钻孔系统支架优点

▲整个钻孔过程中保持舒适的钻孔姿势

▲快速锁紧的马达支架结构，安装简单，快速

▲适用于锚栓，真空泵，支架紧固而无需进行任何改装

▲即使在墙角或墙边钻孔也同样方便

DD130型钻石钻孔系统技术数据

| 电压 | 110V | 120V | 230V | 240V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 1700W | 1800W | 1900W | 1900W |
| 工作电流 | 16A | 15A | 8.7A | 8.3A |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 重量 | DD130主机 |  | 7.7kg |  |
|  | DD130机架 |  | 13kg |  |
| 速度(空载) | 1st档 |  | 780r.p.m. |  |
|  | 2nd档 |  | 1400 r.p.m. |  |
|  | 3rd档 |  | 2600 r.p.m. |  |
| 钻孔直径 | 湿 | 1st档 | 57-152mm |  |
|  |  | 2nd档 | 28-52mm |  |
|  |  | 3rd档 | 12-25mm |  |
|  | 干 | 1st档 | 122-162mm |  |
|  |  | 2nd档 | 67-122mm |  |
|  |  | 3rd档 | 12-62mm |  |
| 夹头类型 | 快速释放BI+ |  |  |  |
| 最小墙边距 | 距孔心40 mm |  |  |  |
| 最小墙角距 | 距孔心57 mm |  |  |  |

配置：

DD130主机、支架、手动安装工具、真空泵、Φ100钻头。