HZ-15型混凝土多功能电动取芯机采用一机多用，既可以钻孔取芯，又可以将芯样切割，磨平，大大提高了工作效率，减少设备投资，是一种理想的建设工程检测机械。 
特点：
操作简便、轻巧灵活、移动方便，钻孔取芯尺寸准确，钻孔后表面光洁。其中HZ-15型多功能混凝土钻孔取芯机，采用一机多用，既可以将芯样切割、磨平。大大提高了工作效率，减少设备投资。
技术参数： 
最大钻孔取芯直径：150mm 
钻孔方向：垂直向下 
进给方式：手动 
主轴转速：500-1000min 
钻头开式：人造金刚石薄壁钻头 
配套电机：单相串激电动机 
功率：2KW-2.5KW 
电压：220V 
外形尺寸：470*235*880mm（长*宽*高） 
重量：25kg 
取芯机需要客户另外购买配件：取芯机磨头、取芯机金刚石锯头和金刚石薄壁钻头。 
金钢石薄壁钻头（全套）规格： Φ50x350mm; Φ100x350mm; Φ150x350mm
HZ-15型混凝土多功能电动取芯机使用方法
1、将本机移至需钻孔取芯处，在底座上拧上四只调节螺钉(5)，调节机器水平，并在地面上预埋M16的铁膨胀螺栓，以固定本机。                 
2、按钻孔的尺寸要求装上钻头。
3、接通水源，检查钻头内是否有水漏出。
4、打开电源开关，空转几分钟，并转动进给手柄，进行钻进。
HZ-15型混凝土多功能电动取芯机注意事项
1、钻孔时，应保证进给速度均匀，大约为3～5cm/min左右，如发现钻头受卡，可适当降低进给速度，必要时可将钻头提升一段，然后再慢慢钻入，忌硬性钻进，以免打坏钻头及机器。
2、整个钻进过程中必须保持充分水冷却。
3、钻孔结束时，只有将钻头脱离工件时，才可停机。
4、钻进过程中，不得超载，当电机温度超过70℃，(手感烫手)，应降低加载力，并更换新钻头。