一、水灰比测定仪仪器简介
水灰比测定仪用于施工混凝土浇注现场，对入摸之前的混凝土配合比进行全面管理。使用7L约15 kg的试料进行测试，只需5分钟时间，通过称重和测定含气量，测定值以无线传输方式由电脑接收，经测试软件计算在电脑屏幕上直接显示代表混凝土最基本性能的5个指标，即:含气量、单位容积质量、单位用水量、单位胶凝材料用量、水灰（胶）比。此测定方法在测定误差为最小甚至可以忽略，可反映混凝土的真实状况。
二、水灰比测定仪适用范围：
1、水灰比测定仪适用于快速测定新鲜混凝土水灰比 W/C值
2、测定单位体积混凝土中的水泥含量C（克/ 升或千克/米3）
3、测量水泥的细度，遗留0.08毫米筛孔的百 分率d%
4、应有本仪器的容量并可以测定水泥，砂石的 视比重
三、水灰比测定仪结构性能
1、水灰比测定仪由支架，放水阀，搅拌桶，搅拌翅水筛，水摇钻框架等组成
2、拌混凝土该仪器为手动机械装置，操作简单 ，不需能源，筛洗混凝土中的水泥效果好
3、水灰比测定仪重量轻，携带方便，使用后容易清洗
4、应有本仪器能快速测定处新拌混凝土氺灰值 ，及时控制混凝土制冷，防止发生重量事故
5、本仪器试验测试的复演性好，
四、水灰比测定仪操作规程
1、用塑料标准升1000Cm3量取2000Cm3清水倒入 塑料盆中。
2、用塑料标准升量取混凝土拌合物1000Cm3，并 称其重量r混克/升
3、用常规方法测定新鲜混合土的塌落度S.E值,或者用T型插管快速测定仪，测定塌落度T值，并 估计出单位用水量