建筑工程质量检测工具包配置：检测镜，卷线器，磁力磁力线锥，伸缩杆，焊缝检测尺，内外直角检测尺，响鼓锤，钢针小锤，水电检测锤，百格网，标准塞尺
建筑工程质量检测工具包另配：漏电保护相位检测器，激光指向笔，笔式伸缩锤
建筑工程质量检测工具包使用功能
1、内外直角检测尺：检测物体上内外（阴阳）直角的偏差，及一般平面的垂直度与水平度； 
2、楔形塞尺：检测建筑物体上缝隙的大小及物体平面的平整度； 
3、磁力线坠（8功能）：检测建筑物体的垂直度及用于砌墙、安装门窗、电梯等任何物体的垂直校正，目测对比 
4、百格网：百格网采用高透明度工业塑料制成，展开后检测面积等同于标准砖，其上均布100小格，专用于检测砌体砖面砂浆涂复的饱满度，即覆盖率（单位%） 
5、检测镜：检测建筑物体的上冒头、背面、弯曲面等肉眼不易直接看到的地方，手柄处有M6螺孔，可装在伸缩杆或对角检测尺上，以便于高处检测。 
6、卷线器：塑料盒式结构，内有尼龙丝线，拉出全长15米，可检测建筑物体的平直，如砖墙砌体灰缝、踢脚线等（用其他检测工具不易检测物体的平直部位）。检测时，拉紧两端丝线，放在被测处，目测观察对比，检测完毕后，用卷线手柄顺时针旋转，将丝线收入盒内，然后锁上方扣。 
7、伸缩杆：二节伸缩式结构，伸出全长410毫米，前端有M16螺栓，可装锲形塞尺，检测镜，活动锤头等，是辅助检测工具。 
8、焊缝检测尺：检测钢筋折角焊接后的质量。 
9、水电检测锤（锤头重50G）：使用于检测水电管道安装、地面装饰等工程，利用敲击振动的声响，来判断物体的牢固的程度及施工质量； 
10、响鼓锤（锤头重25G）：轻轻敲打抹灰后的墙面，可以判断墙面的空鼓程度及砂灰与砖、水泥冻结的粘合质量 
11、钢针小锤（锤头重10G）： 
①小锤轻轻敲打玻璃、马赛克、瓷砖，可以判断空鼓程度及粘合质量 
②拨出塑料手柄，里面是尖头钢针，钢针向被检物上戳几下，可探查出多孔板缝隙、砖缝等砂浆是否饱满。锤头上M6螺孔，可安装在伸缩杆或对角检测尺上，便于高处检验。