一、ZK-1型砖用卡尺产品介绍：
ZK-1砖用卡尺是满足GB2542－91《砌墙试验方法》标准指定的量具，ZK-1型砖用卡尺用于砖瓦生产企业、砖瓦质检部门对砌墙砖外形尺寸、弯曲、杂质凸出的测量。
二、ZK-1型砖用卡尺参数： 　　
弯曲量测量：测量范围（mm）-15~+30 精度（mm）0.1 　　
外形尺寸测量：测量范围（mm）45~247 精度（mm）0.5
三、ZK-1型砖用卡尺的读数
1、砖用卡尺读数时首先以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数，即以毫米为单位的整数部分.
2、然后看游标上第几条刻度线与尺身的刻度线对齐，如第6条刻度线与尺身刻度线对齐，则小数部分即为0．6毫米(若没有正好对齐的线，则取最接近对齐的线进行读数)。
3、如有零误差，则一律用上述结果减去零误差(零误差为负，相当于加上相同大小的零误差)，读数结果为：
　　L=整数部分+小数部分－零误差

四、ZK-1型砖用卡尺保养与维护
1、用软布将ZK-1型砖用卡尺量爪擦干净，使其并拢，查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐.
2、如果对齐就可以进行测量：
如没有对齐则要记取零误差：专用卡尺游标的零刻度线在尺身零刻度线右侧的叫正零误差，在尺身零刻度线左侧的叫负零误差(这件规定方法与数轴的规定一致，原点以右为正，原点以左为负)。
五、ZK-1型砖用卡尺使用注意事项
1、ZK-1型砖用卡尺要轻拿轻放，不得碰撞或跌落地下。使用时不要用来测量粗糙的物体，以免损坏量爪，不用时应置于干燥地方防止锈蚀。
2、测量时，应先拧松紧固螺钉，移动游标不能用力过猛。两量爪与待测物的接触不宜过紧。不能使被夹紧的物体在量爪内挪动。 　
3、读数时，视线应与尺面垂直。如需固定读数，可用紧固螺钉将游标固定在尺身上，防止滑动。 
4、实际测量时，对同一长度应多测几次，取其平均值来消除偶然。