JSY-1型新标准多功能电动击实仪，多功能电动击实仪是根据交通部颁发的公路试验行业标准研制的，其结构性能完全符合（公路土工试验规程）中的击实试验，（TO131－93）承载中比实验，CBR）（TO134－93）回弹模量试验（TO135－93）中的击实试验试样制作要求，并具有轻型击实和重型击实两种功能。
JSY-1型新标准多功能电动击实仪主要技术参数
1、击实锤重：重型：4.5Kg 轻型：2.5kg
2、落锤高度：重型：450mm 轻型：300mm
3、锤击次数：30次/分
4、电机功率：370W 三相 
JSY-1型新标准多功能电动击实仪操作规程
1、开箱后，先打开两侧门仔细查看，是否有零件脱落及紧固部件松动(因运输原因)。提勾及链条是否在两根跟踪杆的中间，以免开机后提勾脱轨。
2、接通220V电源，在机器侧面的计数器上预置击数，然后开机，空载试机5～10击(注意：击筒内必须有橡胶垫或其它软垫)，观察击筒均匀间歇旋转，机器运转正常后方可正式做试验。
3、选择相应的击锤和击实筒，将预先配置好的土样分层倒入击实筒中，每倒入一层后，按下“启动”按钮，机器开始击实，计数器开始倒计数，当击实次数达到计数器上预置的次数时，机器自动停止，然后倒入下一层土，重复上述过程。其整个击实过程应按照土工试验规范中击实试验的要求进行。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，JSY-1型新标准多功能电动击实仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com