SKDJ-I型新型数控多功能电动击实仪产品简介:
本仪器符合（GB-7960/87）标准，是根据交通部颁发的公路试验行业标准（T0131-93）研制的机电一体化仪器，其结构性能完全符合承载比试验（CBR）（T0134-93），回弹模量试验（T0135-93）中的击实试验试件制作要求。可制作φ152毫米及φ100毫米灰土及粒石试件模块，具有轻型击实和重型击实功能，控制部分采用电脑芯片处理，操作过程中能实现自动计数、自动停机、自动循环工作。该仪器工作可靠、操作方便、锤迹分布均匀、试块质量好等特点。适用于试验室和现场土工试验用。
SKDJ-I型新型数控多功能电动击实仪技术参数：
1.重型击实试验：锤重4.5千克，落锤高度450毫米
2.轻型击实试验：锤重2.5千克，落锤高度300米
3.适用试模筒直径：φ100毫米和φ152毫米两种
4.锤头直径：φ50毫米
5.锤击次数：30次/分
6.电动机：370瓦，380伏，1400转/分
7.外形尺寸：1320×400×650毫米（高×宽×长）
8.重量：约130千克
备注：每台击实仪配备φ152及φ100试模各一套，另有φ152及φ100试模筒各一个。 
SKDJ-I型新型数控多功能电动击实仪适用于公路、铁路、水利、建筑地基填土工程设计，以标准击实方法在一定的击实功下，测定土的含水量与干密度之关系，以确定该土的最佳含水量与相应的最大干密度。借以了解土的压实性能作为工地土基压实控制的依据。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，SKDJ-I型新型数控多功能电动击实仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com