DJS-I型数显多功能电动击实仪适用于公路、铁路、水利、建筑地基填土工程设计，以标准击实方法在一定的击实功下，测定土的含水量与干密度之关系，以确定该土的最佳含水量与相应的最大干密度。借以了解土的压实性能作为工地土基压实控制的依据。
DJS-I型数显多功能电动击实仪说明:
本仪器符合（GB-7960/87）标准，是根据交通部颁发的公路试验行业标准（T0131-93）研制的机电一体化仪器，其结构性能完全符合承载比试验（CBR）（T0134-93），回弹模量试验（T0135-93）中的击实试验试件制作要求。该仪器不仅能满足国内通用标准，而且其功能等效美国的ASTM，英国ELE，日本JISA等国的标准。可制作φ152、φ100毫米灰土及粒石试件模块，具有轻型击实和重型击实功能，控制部分采用电子显示计数器，操作过程中能实现自动计数、自动停机、自动循环工作。该仪器工作可靠、操作方便、锤迹分布均匀、试块质量好等特点.适用于实验室和现场土工试验用。
DJS-I型数显多功能电动击实仪技术参数:
1.重型击实试验：锤重4.5千克，落锤高度450毫米
2.轻型击实试验：锤重2.5千克，落锤高度300米
3.锤头直径：φ50毫米
4.锤击次数：DIS-Ⅰ型14次/分　DJS-ⅠA型30次/分
5.外形尺寸：5000×380×1650毫米　长×宽×高
6.动力电源：110W 220V 50HZ
7.重量：180Kg
备注：每台击实仪配备重型锤头、轻型锤头、伞型锤头各一套。 
仪器简介： DJS-Ⅰ型数显多功能电动击实仪适用于公路、铁路、水利、建筑地基填土工程设计，以标准击实方法在一定的击实功下，测定土的含水量与干密度之关系，以确定该土的最佳含水量与相应的最大干密度。借以了解土的压实性能作为工地土基压实控制的依据。其结构性能完全符合承载比试验(CBR)，回弹模量试验中的击实试验试件制作要求。可制作Φ152、Φ100mm灰土及粒石试件模块，具有轻型击实和重型击实功能，控制部分采用电子显示计数器，操作过程中能实现自动计数、自动停机、自动循环工作。该仪器工作可靠、操作方便、锤迹分布均匀、试块质量好等特点。适用于实验室和现场土工试验用。