SD-1型土壤相对密度仪用于迅速测定原状土的天然含水率和容重或其他情况下的含水率与容重。土壤含水率试验是土的物理性质指标之一。土壤含水率高低与粘性土的强度和压缩具有密切的关系。土体在各种状态下的含水率是计算其它物理性质指标、测量其它物理状态指标的最基本试验。
SD-1型土壤相对密度仪，土壤含水率测定/土壤湿度密度仪试验原理
土壤含水率是指土样在105℃至110℃的温度下烘干至恒重时所失去的水分质量与烘干土质量的比值，用百分数表示。即： （1-1）式中： ——土样含水率（%）； ——湿土质量，单位：克（g）；——烘干土质量，单位：克（g）。
含水率试验的室内试验方法以烘干法为标准方法。在野外，如条件不满足可依土的性质和工作条件选用如下试验方法：
1． 酒精燃烧法；2． 比重法（适用于砂性土）；3． 实容积法（适用于粘性土）；4． 炒干法（适用于砾质土）。
土壤含水率测定/土壤湿度密度仪中含水率试验的上述方法在水中还会发生水解适用于无机土（有机质含量低于5%），对于有机质土和有机土，在温度较高时会发生分解，使测得的含水率偏高，从而造成试验误差。