GYS-2型光电式液塑限测定仪符合（GB/T50123-1999标准）,符合《土工试验规程》SL237-1999标准,符合《公路土工试验规程》JTJ051-93标准,仪器用以联合测定<0.5mm粘性土的液限和塑限，即当粘性土在可塑状态下的最大含水量和最小含水量，为划分土类,计算天然稠度、塑性指数,提供参数供工程之用。仪器采用光学放大投影、圆锥仪自由落体下落进入土样（能测读0-22mm圆锥任意入土深度，并有圆锥磨损检验装置）、电磁控制锥体吸放、自动定时等功能，具有使用方便、操作简单、标准易于统一、读数准确、精度高、直观、且无其他附加力影响，是土木工程、基本建设的必需仪器。
GYS-2型光电式液塑限测定仪技术参数:

| 圆锥仪重 | GYS-2型76g±0.2g、GYS-3型100g±0.2g |
| --- | --- |
| 圆锥角度 | 30°±0.2° |
| 测读入土深度 | 0～22mm |
| 标尺分度值 | 0.1mm |
| 圆锥磨损检测 | 0.3mm |
| 圆锥下落至读数显示时间 | 5秒 |
| 电磁吸力 | 不小于1N |
| 电源 | 交流220V±22V |
| 消耗功率 | 25W |
| 外形尺寸 | 300×160×280mm |
| 仪器重量 | 5Kg |

GYS-2型光电式液塑限测定仪使用方法　　
1.将仪器放置平台上，调整底脚螺栓，使底座上平面及升降台上平面水平；
2..接通电源，检查电磁吸铁是否牢固吸住圆锥仪，断电时圆锥仪是否自由，垂直下落；
3.调整光学系统，使成象清晰，调节零位线为零。将装好土样的试杯放在升降座，使之上升，试杯随之徐徐上升，土样表面和圆锥仪锥尖刚好接触，指示灯亮，停止转动升降做，圆锥仪立刻自行下沉，如此时处于自动测量状态，经5s延时，读数指示灯亮，提示操作者读取读数窗上数据即锥入深度。
4.如处于手动测量状态，当椎尖与土面接触时，接触指示灯两，这是需按手动测量钮，圆锥仪才自由落下，延时5秒，读数指示灯两，读取数据
GYS-2型光电式液塑限测定仪操作规程
1、按规范规定制备土样200g，分别按加水量不同制成三个土样，放置18h。
2、将制备土样充分搅拌均匀，分层装入盛土杯，用力压密，使空气溢出，对于较干的土样应先充分搓揉，用调土刀反复压实，试杯装满后刮平。
3、接通电源，调平机身，打开开关，提上试锥。将装好土样的试杯放在升降座上，转动升降旋钮，试杯徐徐上升，土样表面和锥尖刚好接触，指示灯停，停止转动旋钮锥体立刻自行下沉，5秒时，自动停止下落，读数窗上或数码管上显示锥入深度。试验完毕，按动复位按钮，锥位复位，读数显示为零。
GYS-2型光电式液塑限测定仪使用注意事项
1 每次试验完毕后，应对试杯进行清洗并擦试干净，在锥头上涂少许凡士林，以防 生锈。　
2 在使用过程中应防止锥头受损。
3 仪器设备应定期进行检定。