PM系列预钻式旁压仪简介 
PM型预钻式旁压仪于2001年初研制，在2002年通过了由江苏省科技厅组织的国内岩土勘察大师、知名教授及知名勘察设计院的专家们进行了现场会议鉴定，认定该产品已达国内领先水平，并可替代进口的国外同类产品。随着不断的改进和完善，PM系列预钻式旁压仪被《岩土工程界》评为全国用户满意产品、江苏省高新技术产品，相继被“中国国际工程股份有限公司”和“中土国际贸易公司”出口至国外市场，也陆续为上海同济大学等院校编入教材使用。 
PM系列预钻式旁压仪主要的要特征为： 
1. PM系列预钻式旁压仪主机外壳采用铝合金材料制作，美观耐用。 
2. 压力、位移及时间等试验数据均采用传感器等自动测计。 
3. 仪器配置了自动记录仪，具有人机对话的操作界面，可根据不同的行业旁压试验规程设置试验时间和以及编制孔号、试验深度等相关参数，方便于后续的区分查看。试验数据按设置的规定自动采集、记录和储存，可随时查看也可储存于U盘。在测试过程中，记录仪能实时显示当前试验的数据及旁压曲线，以便观察和了解本次试验的效果。极大的降低了操作劳动强度，提高了试验精度和效率。 
4. 旁压探头与主机间的水气传输采用特制的高压复合同轴管，两端用快速接头连接，与原用普通的尼龙管作为导压管相比具有耐压高，可靠耐用，不受温度影响等优点。 
5. 参照国外一些对旁压试验的理论研究、模拟试验及实际应用，在增加了旁压器测试腔的有效长度的基础上，将原来的三腔式更改为单腔式结构，使得更换弹性皮膜极为简单方便。 
PM系列预钻式旁压仪的规格型号 
（一）PM-1型 
此型号为低压预钻式旁压仪，试验压力为3.0MPa。适用于一般（中、低等）强度的粘性土、枌性土等。 
1． PM-1A型
主要用于较浅层的旁压试验。旁压器公称直径为Φ50mm，采用手动钻具成孔，适合试验深度一般在15米以内。 
2． PM-1B型 
适合试验深度为30米左右，增加导压管长度可使试验深度达45米左右。旁压器公称直径为Φ90mm，一般采用钻机成孔。 
（二）PM-2型 
此型号为中压级预钻式旁压仪，试验压力为5.5MPa左右，旁压器公称直径为Φ90mm，适用范围较广，试验深度较大（可达100米左右）。可用于包含中等强度以上的粘性土，粉性土及强风化岩等地基的旁压试验。是近年来工程勘察中使用较多的原位试验仪器。 
以上各种PM系列预钻式旁压仪试验测量精度均在1% 以内。