WH-1型土壤湿度密度仪用于迅速测定原状土的天然含水率和容重或其它情况下的含水率与容重。
WH-1型土壤湿度密度仪技术指标
1. 浮称颈管直径：4cm( 管颈 )
2. 环刀环容积：200cm³
3. 砝码重量：123g
4. 测试土的比重：2.60 – 2.70g/cm³
5. 湿容重标尺范围：1.2 – 2.2g/cm³
6. 干容重标尺范围：1.0 – 2.2g/cm³ 
WH-1型土壤湿度密度仪使用说明：
(1)取代表性试样(粘质土5-10g，砂类土20-30g)放人称量盒内，称湿土质量。
(2)用滴管将酒精注入放有试样的称量盒中，直至盒中出现自由液面为止。为使酒精在试样中充分混合均匀，可将盒底在桌面上轻轻敲击。
(3)点燃盒中酒精，燃至火焰熄灭。
(4)将试样冷却数分钟，按第2、3步的方法重新燃烧两次。
(5)待第三次火焰熄灭后，盖好盒盖，立即称干土质量，准确至0.1。其余同烘干法。