1006型泥浆粘度计适用于井场和实验室中测量泥浆的粘度，它是由粘度计中流出500mm3的泥浆所需的时间来计算，单位为秒。
1006型泥浆粘度计技术特性:
1.流出管孔直径5mm，长100mm
2.水值15±0.5s
3.夹层量杯一端容量500ml，另一端容量200ml
4.全部仪器包括附件，泥浆缸等共重2.5kg 
一、1006型泥浆粘度计结构及技术参数：
含砂量由一只装有200目筛网的滤筒和与滤简直径相应的漏斗及一只具有0—100％刻度的玻璃测管组成。
二、泥浆含砂量测定仪
操作程序：
1、把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处，加清水至标有“水”的刻线处，堵死管口并摇振。
2、倾到该混合物于滤筒中，丢弃通过滤筛的液体，再加清水于侧管中。摇振后再倒入滤筒中。反复之，直至测管内清洁为止。
3、用清水冲洗筛网上所得的砂子，剔除残留泥浆。
4、把漏斗套进滤筒，然后慢慢翻转过来，并把漏斗嘴插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。
5、待砂子沉淀后，读出砂子的百分含量。