YSH-2型石灰土无侧限压力机主要适用于测定石灰稳定细粒土（最大粒径不超过5mm）等试件的无侧限抗压强度。
YSH-2型石灰土无侧限压力机仪器的主要结构与性能:
仪器由量力环部件、推动座部件、手柄及升降板组成。
主要性能:

| 仪器最大荷载 | 5KN |
| --- | --- |
| 单位压力强度 | <2.5MPa |
| 试料尺寸 | Φ50×50、Φ50×100mm |
| 升降板推升速率 | 1mm/min |
| 净重 | 16Kg |

YSH-2型石灰土无侧限压力机结构性能
本仪器底座、顶重器、承载板、量力环总成、摇把、百分表、框架等组成。
1、底座：仪器的基座，与立柱和横梁等零件组成框架。
2、顶重器：试验时的加荷装置。
3、承载板：上承载板置于下承载板之上。
4、量力环：容量500Kg，用以测定试件所承受的压力，即抗压强度。
5、摇把：本仪器系用手把加压形式，试件置于承载板上，正反旋转摇把，使承载板上升或下降。
6、百分表：装在量力环中部，表的触头与量力环内圆下部接触。