STT-101A型多角度反光标志逆反射系数测试仪，逆反射标志测量仪又叫交通标志逆反射系数测量（定）仪，是用来测量交通标志材料逆反射系数（R’）的专用仪器。STT-101A型逆反射标志测量仪适用于材料生产单位，质量监督部门、工程施工和监理等单位对逆反射标志材料的质量控制和监测。 
STT-101A多角度反光标志逆反射系数测试仪的设计符合国际标准ISO 3864（1984）和国际照明委员会（CIE）NO.54技术规范的规定，并参照其它国家有关标准：如美国ASTME 808-01《逆反射描述标准》，ASTM E809-00《逆反射器光学性能的测量》，ASTM E810-00《反光膜逆反射系数测试方法》；德国DIN 67520-1994等。仪器性能符合我国交通行业标准JT/T612-2004《逆反射测量仪》的规定，满足我国国家标准GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》规定的测量要求。 
STT-101A型多角度反光标志逆反射系数测试仪仪器特点 
◆不分白天、夜间、野外、室内全天候测量。 
◆本仪器属于无损检测，对被测产品不造成损害。 
◆仪器显示的数字为直读的逆反射系数；单位：cd/lx/m2 
◆仪器配备一套物理性能稳定的标准板，采用资料传递方式进行标定，准确度高。 
◆测量几何条件为多角度，符合交通部行业标准。 
◆体积小，重量轻，便于携带或野外作业。 
技术指标： 
观测角（α）：0.2o～2.0o范围内连续可调，读数精度：0.002o； 
入射角（β）：±4o～±40o范围内连续可调，读数分度为1o； 
光源色温：2856K（即CIE　A光源）； 
探测器：硅二极管经滤光器修正后，符合CIE标准光度观察者光谱光视效率函数V（λ）的要求； 
显示器：31/2数字显示； 
测量范围：可测逆反射系数（R′）为0～1999（cd·lx-1·m-2）； 
电源：市电220V，50Hz。