NFZ-6型逆反射标志测量仪又叫交通标志逆反射系数测量（定）仪，是用来测量交通标志材料逆反射系数（R’）的专用仪器。NFZ-6型逆反射标志测量仪适用于材料生产单位，质量监督部门、工程施工和监理等单位对逆反射标志材料的质量控制和监测。  
NFZ-6型多角度反光标志逆反射系数测试仪的设计符合国际标准ISO 3864（1984）和国际照明委员会（CIE）NO.54技术规范的规定，并参照其它国家有关标准：如美国ASTME 808-01《逆反射描述标准》，ASTM E809-00《逆反射器光学性能的测量》，ASTM E810-00《反光膜逆反射系数测试方法》；德国DIN 67520-1994等。仪器性能符合我国交通行业标准JT/T612-2004《逆反射测量仪》的规定，满足我国国家标准GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》规定的测量要求。 
该仪器为多角度测量仪器，各项技术指标为：

- 观测角（α）：0.2o～2.0o范围内连续可调，读数精度：0.002o；

- 入射角（β）：±4o～±40o范围内连续可调，读数分度为1o；

- 光源色温：2856K（即CIE　A光源）；

- 探测器：硅二极管经滤光器修正后，符合CIE标准光度观察者光谱光视效率函数V（λ）的要求；

- 显示器：31/2数字显示；

- 测量范围：可测逆反射系数（R′）为0～1999（cd·lx-1·m-2）；

- 电源：市电220V，50Hz。