STT-301型逆反射标线测量仪是测定反光标线光学性能的专用仪器，为控制施工质量提供了便捷的测试手段。该仪器由测量主机、电源、充电器、标准板组成。仪器符合国家标准《道路交通标线质量要求和检测方法》及交通行业标准《路面标线涂料》。仪器具有以下特点： 
■不分白天、夜间、野外、室内全天候测量。 
■ 仪器操作简单，以直观的数字显示出逆反射系数值。 
■仪器配备一套标准版，采用资料传递方式进行标定，准确度高。 
■测量几何条件为观察角1.05°,入射角88.76符合交通部行业标准。 
仪器体积小，重量轻，携带方便。
STT-301型逆反射标线测量仪技术指标： 
观测角（α）：1.05o；
入射角（β）：88.76o；
光源色温：2856K（即CIE A光源）；
探测器：硅二极管＋V（λ）校正器，符合CIE标准光度观察者光谱光视效率函数V（λ）的要求；
逆反射系数（R′）的测量范围：0～1999mcd·lx-1·m-2；
显示器：31/2位（液晶数字显示）；
电源：可充电锂离子电池。