FB-94型反光标线逆反射系数测定仪是测量反光标线和标志光学性能的专用测试仪器。国家标准GB/T16311-2004《道路交通标线质量要求和检测方法》，交通行业标准JT/T280-2004《路面标线涂料》都对反光标线夜间可见度的光学性能规定了技术指标，FB-94型反光标线检测仪为控制施工质量提供了测量仪器。
概述:反光标线亮度，国际上用逆反射系数来表示，单位mcd/lx/m²。其物理意义是：在单位光照条件下，单位面积上产生的亮度值。将仪器置于被测标线的上面，该仪器以数字的形式显示出逆反射系数值，它反映了行车条件下司机对标线反光亮度的客观评价。  
该仪器由测量主机、电源、充电器、标准板组成。   
 一、 FB-94型反光标线逆反射系数测定仪仪器具有以下特点  
1. 能不分白天、夜间、野外、室内，全天候测量；  
2. 仪器操作简单，以直观的数字显示出逆反射系数值；  
3. 仪器配备一套标准板，采用数据传递方式进行标定，准确度高；  
4. 测量几何条件为观察角1.05°，入射角88.76°，符合国家标准GB/T16311-2004《道路交通标准质量要求和检测方法》；  
5. 仪器体积小，重量轻，携带方便。  
 二、测试原理 

三、FB-94型反光标线逆反射系数测定仪标定证书 
由交通部仪器标定中心标定 
新标准1.05/88.76《道路交通标线质量要求和检测方法》 
GB/T16311-2004 
白色：150 mcd/lx/㎡
黄色：100 mcd/lx/㎡ 
仪器技术指标

| 测量范围： | 0-1999mcd/lx/m² |
| --- | --- |
| 不确定度： | ＜5％ |
| 观察角： | 1.05° |
| 入射角： | 88.76° |
| 光源色温： | A光源 色温 2856K |
| 接收器： | Vf校正 |
| 适用环境温度： | -20 - 50℃ |
| 一次充电连续工作时间： | 10小时 |
| 相对湿度： | 80% |
| 外形尺寸： | 780*420*180mm³ |
| 重量 | 8kg |

仪器装箱单

| 测量主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 充电器 | 1个 |
| 标准板 | 1组 |
| 测试证书 | 1份 |
| 合格证书 | 1份 |
| 使用说明书 | 1份 |