STT-950路面标线厚度测量仪 是专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测量标线厚度而设计和生产的。具有结构合理、操作简单、适用性广、测量精度高、数字保持功能、测量安全及可靠性好等特点。
1. STT-950 标线厚度测定仪符合我国标线技术标准GB/T 16311-2005的要求。
2.STT-950路面标线厚度测量仪主要技术指标
测量范围：0～12 毫米
测量精度：0.01 毫米
3.路面标线厚度测量仪结构组成
STT-950 标线厚度测定仪主要由数字式高精度百分表头、测厚度机构和百分表锁止螺钉组成。
4. STT-950路面标线厚度测量仪操作步骤
4.1 准备：将测量底座和移动平块(测厚度机构)处于同一水平上，再将数字式高精度百分表头置入测厚度机构的安装座内,然后调紧螺钉。
4.2 显示屏读书清零：将数字式高精度百分表头显示屏清零。
4.3 测量：将测量底座置于待测标线上面，使其与移动块的接合处的边缘与标线边缘平行，移动块能够自由落下或下移即可测量标线的厚度。为便于读数可按数字式高精度百分表头的保持按钮，提起标线厚度测定仪读取并记录数值。
5. 路面标线厚度测定仪注意事项
5.1 为了保障测量结果的准确度，在测量前应尽量调整好标线厚度测量仪的零值。
5.2 为了确保移动块的移动应在试验前应注意调整好其与标线的相对位置。
同时应清洁标线测量区域的表面，可获得较真实的测量数据。
5.3 测量时应注意解除数字式高精度百分表头的保持功能，一般连续按保持按钮3次即可，让标线厚度测定仪处于测量状态。
5.4 注意防止仪器在测量过程的跌落，以免仪器的损坏。长时间没有测量任务时应取出数字式高精度百分表的电池，以延长其使用寿命。
5.5 本仪器知识产权归本公司所有，严禁仿制；否则，本公司将终止履行相关维修义务，并保留法律追究的权利。
5.6 对本使用说明书如有疑惑欢迎赐教。
6. 路面标线厚度测定仪贮存条件
6.1 测定器及其附件应存放在干燥、清洁、无振动、无易燃、易腐蚀物品的环境条件下。