SC-80C全自动测色测差计应用于计量、商检、纺织、印染、化工、造纸、冶金、陶瓷、图书管理、机械制造、家用电器、日用化工、食品、医药、教育等行业。
SC-80C全自动测色测差计产品特点：
全中文显示：对各种操作可以给出中文提示，使用方便。
应用范围广：仪器既可以对固体样品、粉末样品、糊状样品、丝织样品等表面进行反射式测量，也可对液体或透明样品进行透射式测量。仪器可以以台式或便携式使用。
卓越的测量性能：采用计算机辅助设计，使仪器测量传感器的光谱特性完全符合CIE标准观查者响应曲线，能准确地获得 XYZ 三  
刺激值。
丰富的表色系统和色度数值：仪器提供了多种表色系统、多种白度值、黄度值、变黄度值、色差值、变色牢度和沾色牢度等级等。
良好的稳定性和复现性:消除了绝大部分的系统漂移误差。仪器预热时间短（只需10分钟）。
高自动化、多功能：仪器在操作过程中能够自动对数据进行采集和处理，操作简捷快速。仪器还具有完善的编辑功能，用户可以通过键盘输入或修改标准白板的数据和色差目标数值，并可以任意选择输出模式。
仪器具有RS-232通讯接口，可以把测量数据输出到计算机，也可以输出到打印机。
SC-80C全自动测色测差计详细参数：

| ▲照明/观测条件： | 0/d条件 |
| --- | --- |
| ▲标准照明体： | D65标准照明体 |
| ▲测色模式： | CIE规定的10°视场、D65条件下的三刺激值 |
| ▲测试孔径： | ¢15mm |
| ▲示值精度： | x,y0.0001，其余0.01 |
| ▲稳定度： | ΔY≤0.3/小时 |
| ▲测量准确度： | ΔY≤1.0、ΔxΔy≤0.015 |
| ▲测量重复性： | ΔY≤0.3、ΔE≤0.3 |
| ▲仪器台间差： | ΔXΔYΔZ≤1.0 |
| ▲电源电压： | 220V±10%50Hz |
| ▲仪器功耗： | 23W |
| ▲仪器预热时间： | 10分钟 |
| ▲工作温度： | 0-40°C |
| ▲仪器尺寸： | 300×330×320mm |
| ▲仪器重量： | 5.5kg |

仪器可提供的表色参数：
★绝对值：CIEXYZ、Yxy、La*b*、LC*H*、HunterLab
★色差值：Yxy、La*b*、LC*H*、HunterLab
★白度：CIE86白度Wg和Tw值、R457白度Wr值、Hunter白度Wh值、GB5950白度Wj值、Stensby白度Ws值、Stephansen白度Wp值
★黄度：ASTM（D1952）黄度YID值、ASTM（E313）黄度YIE值