DC-P3A型全自动色彩色差计主要用途：
测物体表面色的绝对值：X10Y10Z10、x10y10z10
测明度：L*，色泽a*，b*
测偏色：ΔL*、Δa*，Δb*指导配色
测色差：ΔE*ab、ΔEH
测白度：W
测黄度指数Yi及变黄度Δyi
测彩色C及色调角H
测出纺织品沾色牢度SSR及变色牢度GS
DC-P3A型全自动色彩色差计是专门为实现以下标准设计制造的最新测色仪器.
1.中华人民共和国交通部行业标准：JT/T279-2004公路交通标志板
JT/T280-2004路面标线涂料
JT/T595-2004锥形交通路标
JT/T596-2004公路防撞桶
2.中华人民共和国国家标准：GB5768-1999道路交通标志和标线
3. 中华人民共和国国家标准：GB2893-2001安全色
4. 中华人民共和国国家标准：GB/T18833-2002公路交通标志反光膜
5. 中华人民共和国国家标准：GB/T8416-2003视觉信号表面色
6. 中华人民共和国国家标准：GB13495-92消防安全标志
在以上的一些标准中，颜色都用x，y及亮度因数来表示。此仪器测量头直接对被测物进行测量，经过内部的计算，直接显示和打印出x，y，GY值，而亮度因素βV=Y/100，所以也表示直接告诉了亮度因数βV值。
仪器条件：CIE推荐的D65标准光源
采用1931年标准色度系统（2°视场XYZ色度系统）
照明与观测条件：45/0
仪器外形及其它技术指标与DC-P3型全自动测色差计相同。
对涂料、印刷、标志板、反光膜等材料加工企业，此仪器也可以测量出L，A，B值，△L，△a，△b值。根据△L，△a，△b偏色值来校正配方，用来指导配色。
DC-P3A全自动色彩色差计
CIE推荐的D65标准光源；采用CIE推荐的0/d条件；采用CIE推荐的10°视场。
应用范围：
化工、涂料、染料、玻璃钢、塑料、印染、化纤、切片、建材、镀膜玻璃、铝型材氧化着色、工业陶瓷、日用陶瓷、高岭土、彩色水泥、白水泥、印刷品、白纸、复写纸、面粉、果品、色素等。
符合以下国家及行业标准：
颜色的表示方法（GB3977-83）
标准照明体及照明观测条件（GB3978-83）
物体色的测量方法（GB3979-83）
颜色术语（GB5698-85）
均匀色空间和色差公式（GB7921-87）
测色色差计（JB/T5595-91）
测色色差计计量检定规程（JJG595-89）
符合各行业制定的各种颜色测量的标准。
主要技术性能与特点：
仪器照明光源：6V100W卤钨灯；
照射试样光斑大小：Φ20mm、Φ10mm用户任选一种。有特殊要求时用户订货时说明；
电源：220V±10%；
探测器：光电池与滤光器；
校正：自动调零，自动调白；
表示方法：液晶显示及打印，并配有计算机接口。根据用户要求帮助选购各类计算机或笔记本电脑；
主要指标

| 准确度 | ΔY（ΔX,ΔZ）≤1.5 ΔX,Δy(Δz)≤0.015 |
| --- | --- |
| 稳定性 | ΔY≤0.15 |
| 重复性 | ΔE≤0.05 |
| 复现性 | ΔE≤0.25 |
| 疲劳特性 | ΔY≤0.15 |

外型尺寸：主机280mm*240mm*120mm，探头Φ80mm*180mm，打印机140mm*100mm*35mm
总重量3公斤；
仪器应用范围广，对固体、粉体、颗粒体、糊状体、液体均能测量；
仪器稳定、可靠，自动化程度高，测量迅速、准确，各项指标均优于行业标准及检定规程。是目前国内同类型一起体积最小、重量最轻的仪器。