MINI-MAX螺栓应力测试仪(超声测力计)采用先进的超声波反射技术，能精确、快速地测量出螺栓紧固后的应力和应变，具有使用方便、显示直观、便于携带等特点。
MINI-MAX螺栓应力测试仪(超声测力计)以其独特的构思、强大的功能和精确的测量广泛的应用于航空航天、卫星制造、电力设备、建筑桥梁和石油化工等领域。
MINI-MAX螺栓应力测试仪(超声测力计)特点：
设置：用户可以根据需要对 64 个厂方预设参数修改并重新设定
闸门：检测时通过闸门进行微调
自动设置：确定检测信号位置，优化增业，全屏自动显示波形图和检测点
场校准：象量和线性回归
技术参数：

| 测量模式 | 脉冲-回波（标准） |
| --- | --- |
| 脉冲-回波 | w/Gate（微调） |
| 脉冲发生器 | 方波脉冲器，可调宽度（高度，厚度） |
| 接收器 | 手动自动设置，最大接收 40DB |
| 计时 | 10-bit250MHZ 数字转换器 |
| 测量范围 | 2.54-122 mm |
| 拉长测量范围 | 长度改变 （英寸/毫米） |
| 载荷 | （千磅/平方英尺或兆帕） |
| 分辨率 | ± 0.0001mm 可选标准校准和两点调零校准 |
| 声速范围 | 1250-9999 米/秒 |
| 单位 | 英制&公制/华氏&摄氏 |
| 数据记录器（内部） | 16 兆稳定内存，读数总量 8000，可以同时存储每次读数的波形图，计时，拉长，载荷，应力值 |

显示器： 
A-扫描：整流±（半波），或者射频（全波）
大数字显示：计时，拉长，载荷，应力显示和转换
数字厚度：10 mm
报警条形图：可以在允许的范围内显示上限和下限
条形重复图：显示测量的稳定性
探头：
●单晶探头（频率范围：1-10MHZ，直径 1/8-1 英寸）快锁式 LEMO接头
●3米长电缆
●可提供用户特需探头
●自动温度补偿
物理参数：

| 尺寸 | 63.5×165×31.5mm |
| --- | --- |
| 重量 | 380g（含电池） |
| 键盘 | 12 个触摸型控制键 |
| 操作温度 | -10℃-60℃ |
| 外壳 | 挤压铝制外壳，底盖为镍板镀铝，有密封垫片 |
| 数据输出 | RS232 接口可与电脑连接，并通过相应软件做数据处理 |
| 显示器 | 240×160 像素，可视区域 62×45.7 mm 背光可选开/关/自动模式 |
| 电源 | 3 节1.5v 碱性电池或 1.2v 镍镉电池，正常操作模式下，碱性电池可以使用150 小时，镍镉电池可以使用100 小时。 |
| 自动关机 | 无任何操作5 分钟后 |

标准配置：
主机，AA电池 2，4 盎司耦合剂，RS232 数据线，软件，手提箱，操作说明书，线缆
常用探头选择：

| 型号 | 频率 | 探头晶片直径 |
| --- | --- | --- |
| PT# T-700-2405 | 5MHz | 1/8"英寸 |
| PT# T-700-4405 | 10MHz | 1/8"英寸 |
| PT# T-702-2405 | 5MHz | 1/4"英寸 |
| PT# T-702-4405 | 10MHz | 1/4"英寸 |
| PT# T-703-2405 | 5Mhz | 3/8"英寸 |
| PT# T-703-1405 | 2.25Mhz | 3/8"英寸 |
| PT# T-704-2405 | 5MHz | 1/2"英寸 |
| PT# T-704-1405 | 2.25MHz | 1/2"英寸 |
| PT# T-706-2405 | 5MHz Magnetic | 3/4"英寸 |
| PT# T-706-1405 | 2.25Mhz | 3/4"英寸 |
| PT# T-706-0405 | 1MHz | 3/4"英寸 |
| 非磁性探头 |  | 预定 |
| 定制探头 |  | 预定 |

附件

| 56.7 克高温耦合剂 | PT# V-000-0002 |
| --- | --- |
| RS232 数据线（最长-最短） | PT# N-306-0010 |
| 标准校准块 | PT# X-000-0008 |
| 3 英寸校准钢条 | PT# X-000-0011 |
| 3" & 6"英寸校准钢条 | PT# X-000-0010 |