梳规测厚仪:对于新涂装的涂料进行湿膜厚度的测量足非常重要的。一方面，湿膜厚度影响产品的涂装质量，另一方面过厚的涂装将会很昂贵。按照不同的施工方法，建议使用湿膜测厚仪测量湿膜厚度。BYK-Gardner提供梳子状或阶梯状的湿膜测厚仪。湿膜测厚仪—梳子状,该梳子测厚仪是尺状的，在六个面的两端都有支撑基点，每个面均有不同长度的齿。
六角型的测厚仪由耐腐蚀的不锈钢制成。
HT-1101型梳规测厚仪操作步骤：
测量时，将量程范围与漆膜估计厚度相近的那个面垂直地压入湿膜。
将湿膜厚仪从湿膜中移出
湿膜厚茺应是在被湿膜浸润的那个最短的齿及邻近那个没有被浸到的齿之间。
塑料湿膜测厚仪看样在温度最高为60摄氏度下使用。