QFZ 、QFD （电动）型漆膜附着力测试仪价格
执行标准： GB/T1720-88 . JISK6894 ．本仪器通过划圆轨迹法测定漆膜附着力性能。
主要技术参数：
1 描图直径： 0-10.5mm 
2 工作行程： 80mm 
3 描图螺距： 1.5mm 
4 祛码重量： 100 - 1000g
优点：划痕明晰，以级定标，判断直观，可靠无误。
用途：本仪器系用圆圈划痕法，分七级表示涂物对被涂物的附着能力。用于测定各种涂膜。
QFZ 、QFD （电动）型漆膜附着力测试仪价格技术参数：
1 描绘图形直径：0-10.5mm
2 工作台有效面积：50×100mm
3 加重砝码共三个：500g 200g 100g
4 工作台有效行程：<80mm
5 针头采用电唱针。
结构简述：本机共分四部分组成。
⑴支架与底座 ⑵传动部分 ⑶描绘器头⑷工作台
外形尺寸：长×宽×高＝330×160×230mm
重量：约15kg