ETB-0686型漆膜光泽度仪符合国家标准GB9754-88、GB9966.5和国际标准ISO2813,各项性能指标达到国家JJG696-2002（镜向光泽度仪计量检定规程）一级工作机的要求。
ETB-0686型漆膜光泽度仪技术参数

| 投射角 | 60 º |
| --- | --- |
| 应用范围 | ∵ 油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品、皮革制品等表面光泽测量。 ∵ 建筑装饰材料：大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖等表面光泽测量。 ∵ 塑料、纸张等表面光泽测量。 ∵ 其它非镜面材料表面光泽测量。 |
| 测量范围 | 0~200Gu |
| 稳定性 | 小于±0.4Gu/30min |
| 示值误差 | 小于±1.2Gu |
| 光斑尺寸 | 13×25mm |
| 测量口尺寸 | 16×32mm |
| 工作电源 | DC9V×1 |
| 环境温度 | 0℃~40℃ |
| 相对湿度 | 不超过85% |
| 主机尺寸 | 114×70×38mm |
| 附件 | ⑴ 标准板1块⑵ 电池2块⑶ 清洁布1块⑷ 说明书1份⑸ 保修卡1张 |