KGZ-3B型光泽度计是集 20o 60o 85o 三个角度于一体的便携式光泽度仪，主要用于测量涂料、油漆、油墨、塑料、陶瓷、石材、纸张、金属等平面制品的表面光泽度值，对野外操作及无电源场地尤为方便。
KGZ-3B型光泽度计技术指标
KGZ-3B型光泽度计指标符合国家计量检定规程 JJG 696 一级光泽度计标准。 
1 、示值范围： 0 ～ 199.9 (GS)光泽单位 
2 、示值误差：小于 12( GS ）光泽单位 
3 、稳定性：不大于 0.4( GS )/30分钟 
4 、仪器尺寸： 138x36x82mm
5 、测量窗口尺寸：16x48 (mm) 
6 、工作电压： 48V （内置四节充电电池）