ST-1型土工合成材料垂直渗透仪适用于各种具有透水性能的土工织物。确定土工织物在法向水流作用下的透水性能。 渗透试验夹具采用合金材料、有机材料，密封性能好，操作简单。
ST-1型土工合成材料渗透仪仪器应用:         
土工合成材料垂直渗透仪,采用恒水头法测定土工布及其相关产品的垂直渗透性能。 该仪器采用开放式结构(参见GB/T15789 5.2.1中图c，该仪器设计时参考该原理图), 仪器的水头 可以调节(0-300mm),并能保持稳定水头，仪器设计时为减小水头损失，采用箱形结构。 
ST-1型土工合成材料渗透仪相关规范：
ISO11058; GB/T15789; JTG E50 T1141; SL/T 235-1999 
ST-1型土工合成材料渗透仪主要技术参数： 
1试样直径: 52mm,100mm 
2水头:. (0-300)mm 可调 
3 试样厚度: 0.1-10mm 
4 温度范围 5-450C 
5 尺寸: 850×500×400 mm (L×W×H) 
6 重量: 170kg
ST-1型土工合成材料渗透仪仪器特点
1 透明设计，便于观测试验过程； 
2 可广泛地符合国内外的主要规范； 
3 采用箱形结构，测试时，水头损失小； 
4 配备水循环利用系统，以及变频调速调节流量系统; 
5 配置了52,100mm两种直径的试样夹，更好地避免了试样的离散性，并与其它早期的仪器具有可比性； 
6 试样夹可以根据客户要求定制。