YT090型排水板通水仪适用范围：用于测定塑料排水板的通水性能。试样长度为330mm，乳胶膜厚度为0.3mm，试样时根据需要加350Kpa压力。
YT090型排水板通水仪仪器组成：
仪器由渗透仓、供水阀门、上下游容器、溢流管、橡胶圈、乳胶膜、压力表、减压阀、调节管、水位标尺、刚性垫块组成。
YT090型排水板通水仪使用方法：
1、 将长度方向为顺机向的试样装入渗透仪。
2、 微加压力到渗透仓，并保持渗透仓中的压力为0.02Kpa。
3、 调节供水阀门，使进入上游容器中的水多于织物试样流出的水，溢流管应始终有水溢出，以保持筒中水面不变。
4、 按试验规程选择水力梯度：调节上下游水位容器，使其达到规定的水力梯度。
5、 在渗流过程中应注意保持常水头。
6、 开动秒表，同时用量筒接取一定时间内的渗透水量，接取时，调节管管口不得浸于量筒水中。
7、 重复步骤1~6三次。
8、 拆下试样，重新安装一组新的试样，并重复步骤1~7。