一、HTJQ-1型甲醛测试仪用途
HTJQ-1型甲醛测试仪为携带式、现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、半定性检测之用家具甲醛检测仪室内甲醛检测仪测试空气甲醛检测仪。特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。HTJQ-1型甲醛测试仪可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。
二、HTJQ-1型甲醛测试仪仪器原理和结构家具甲醛检测仪室内甲醛检测仪测试空气甲醛检测仪
1、HTJQ-1型甲醛测试仪仪器原理
HTJQ-1型甲醛测试仪是参据国家标准家具甲醛检测仪室内甲醛检测仪测试空气甲醛检测仪GB/T18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法酚试剂比色法》原理设计而成家具甲醛检测仪室内甲醛检测仪测试空气甲醛检测仪。
仪器对检测场所采集空气样品家具甲醛检测仪室内甲醛检测仪测试空气甲醛检测仪，空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收，反应生成嗪，嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅，在现场直接比色测定。
2、HTJQ-1型甲醛测试仪仪器的组成
仪器主要有如下单元组成家具甲醛检测仪室内甲醛检测仪测试空气甲醛检测仪：
· XK-1空气采样器
·气体吸收管
·甲醛检测专用试剂家具甲醛检测仪室内甲醛检测仪测试空气甲醛检测仪
·甲醛检测专用色阶家具甲醛检测仪室内甲醛检测仪测试空气甲醛检测仪 
·XK-1空气采样器
是由抽气泵、流量计、定时器（时控电路）、电源、工作开关及指示、采样支架等几部分组成家具甲醛检测仪室内甲醛检测仪测试空气甲醛检测仪。采样器的技术规格和性能符合国家标准GB/T17061-1997《作业场所空气采样器的技术规范》家具甲醛检测仪室内甲醛检测仪测试空气甲醛检测仪。
抽气泵是电磁振荡真空泵，功率4W左右,频率50赫兹，采用220伏交流电，该泵有效空载流量为0~2.0升/分，当阻力在30~60毫米汞柱时，保持流量在0.8升/分进行采样。采样器本身有定时装置，在采样过程中能保证准确的采样时间并能自动停止采样，采样时间的调整范围为60分钟。
采样器主要技术性能：
当阻力为30~60毫米汞柱时，保证流量大于0.8升/分。
空载最大流量为2.0升/分。
采样过程中流量波动不大于1mm。
定时器可在0~60分钟内自由调整，时间误差为3％。
消耗功率不大于4W。
体积180×150×190。
重量2.5Kg。