GDYQ-203S甲醛测定仪的原理是基于被测样品中甲醛与显色剂反应生成有色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。仪器由硅光光源、比色瓶、集成光电传感器和微处理器构成，可直接显示出被测样品中甲醛的含量。

GDYQ-203S型甲醛测定仪仪器特点：
1、采用国家标准方法（GB/T18204.26－2000）。
2、适用于室内或野外现场气体样品中甲醛浓度的定量测定。
3、采用单片机控制，具有光谱数据处理功能。
4、化学试剂包显色，样品和试剂用量少，防止并减少了二次污染。
5、体积小、重量轻、携带方便。 
GDYQ-203S甲醛测定仪技术指标：
测定下限：甲醛为0.01mg/m3（气体样品, 采样体积为5升）
测量范围：甲醛为0.00~1.00mg/m3（气体样品,采样体积为5升）
测量精度：≤5%
光 源：波长为630 n m超高亮发光二极管
工作环境温度：5~40℃