| Model |  | Parameters |  | Descriptions |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ECscan10L | 电导率 | 电导率测量范围: 1.00~199.9uS 电导率测量精度: ±1% F.S 温度补偿范围: 0~50°C | 低量程电导率仪, 用于测量纯水, 蒸馏 水等液体; 一点自动校准; 按键数据锁 定; 自动温度补偿; 可替换电极模块 |  |
|  |  | ECscan10M | 电导率 | 电导率测量范围: 10~1999uS 电导率测量精度: ±1% F.S 温度补偿范围: 0~50°C | 中量程电导率仪, 用于测量常规液体; 一点自动校准; 按键数据锁定; 自动温 度补偿; 可替换电极模块 |  |
|  |  | ECscan10H | 电导率 | 电导率测量范围: 0.1~19.99mS 电导率测量精度: ±1% F.S 温度补偿范围: 0~50°C | 高量程电导率仪, 用于测量高浓度, 高 电导液体; 一点自动校准; 按键数据锁 定; 自动温度补偿; 可替换电极模块 |  |
|  |  | ECscan20 | 电导率 °C/°F | 电导率测量范围: 0~20mS 电导率测量精度: ±1% F.S 温度测量范围: 0~60°C (±1°C) | 多量程电导率仪, 1至3点按键校准; 自 动终点锁定; 手动温度校准; 一键恢复 出厂模式. |  |
|  |  | ECscan30 | 电导率 TDS °C/°F | 电导率测量范围: 0~20mS 电导率测量精度: ±1% F.S TDS测量范围: 0~20ppt (±1% F.S) 温度测量范围: 0~60°C (±1°C) | 多参数电导率仪, 1至3点按键校准; 自 动终点锁定; 可调 TDS 转换系数; 手动 温度校准; 一键恢复出厂模式. |  |
|  |  | ECscan40 | 电导率 TDS 盐度 °C/°F | 电导率测量范围: 0~20mS 电导率测量精度: ±1% F.S TDS测量范围: 0~20ppt (±1% F.S) 盐度测量范围: 0~10ppt (±1% F.S) | 多参数电导率仪, 1至3点按键校准; 自 动终点锁定; 可调 TDS 转换系数; 手动 温度校准; 一键恢复出厂模式 |  |
| Model |  | Parameters |  | Descriptions |  |  |
|  |  | Bante520 | 电导率 °C | 电导率测量范围: 0~200mS 电导率测量精度: ±0.5% F.S 温度测量范围: 0~100°C 温度测量精度: ±1°C 温度补偿范围: 0~50°C | 多量程电导率仪; 1点按键校准; 自动温 度补偿; 可调电极常数及温度系数; 按 键数据锁定; 帮助信息提示; 64组数据 储存; USB通讯接口. |  |
|  |  | Bante530 | 电导率 TDS °C/°F | 电导率测量范围: 0~200mS 电导率测量精度: ±0.5% F.S TDS测量范围: 0~10ppt (Max. 200ppt) TDS测量精度: ±1% F.S 温度测量范围: 0~105°C (±0.5°C) 温度补偿范围: 0~100°C | 双参数电导率仪; 至多5点按键校准; 可 调电极常数及 TDS 系数; 自动温度补偿; 自动终点锁定; 帮助信息提示; 500组数 据储存; USB通讯接口. |  |
|  |  | Bante531 | 电导率. 盐度. °C/°F | 电导率测量范围: 0~200mS 电导率测量精度: ±0.5% F.S 盐度测量范围: 0~80ppt / psu 盐度测量精度: ±1% F.S 温度测量范围: 0~105°C (±0.5°C) 温度补偿范围: 0~100°C | 双参数电导率仪; 至多5点按键校准; 可 调电极常数及温度系数; 自动温度补偿; 自动终点锁定; 帮助信息提示; 500组数 据储存; USB通讯接口. |  |
|  |  | Bante540 | 电导率 TDS 盐度. 电阻率. °C/°F | 电导率测量范围: 0~200mS 电导率测量精度: ±0.5% F.S TDS测量范围: 0~10ppt (Max. 200ppt) TDS测量精度: ±1% F.S 盐度测量范围: 0~80ppt / psu 盐度测量精度: ±1% F.S 电阻率测量范围: 0~100MΩ 电阻率测量精度: ±1% F.S 温度测量范围: 0~105°C (±0.5°C) 温度补偿范围: 0~100°C | 多参数电导率仪; 至多5点按键校准; 可 调电极常数及 TDS 系数; 自动温度补偿; 自动终点锁定; 帮助信息提示; 500组数 据储存; USB通讯接口. |  |
| Model |  | Parameters |  | Descriptions |  |  |
|  |  | DDS-11AW | 电导率 | 电导率测量范围: 0~20mS 电导率测量精度: ±1.5% F.S 温度补偿范围: 0~50°C | 基础型电导率仪; 自动量程转换; 手动 温度补偿; 可调电极常数 |  |
|  |  | DDS-307W | 电导率 | 电导率测量范围: 0~20mS 电导率测量精度: ±1% F.S 温度补偿范围: 0~50°C | 基础型电导率仪; 自动量程转换; 手动 温度补偿; 可调电极常数 |  |
|  |  | DDS-12DW | 电导率 °C | 电导率测量范围: 0~20mS 电导率测量精度: ±1% F.S 温度测量范围: 0~100°C (±1°C) 温度补偿范围: 0~50°C | 基础型电导率仪; 自动量程转换; 自动 温度补偿; 可调电极常数 |  |
|  |  | Bante510 | 电导率 TDS °C/°F | 电导率测量范围: 0~200mS 电导率测量精度: ±1% F.S TDS测量范围: 0~10ppt (Max. 200ppt) TDS测量精度: ±1% F.S 温度测量范围: 0~105°C (±1°C) 温度补偿范围: 0~100°C | 标准型电导率仪; 至多3点按键校准; 可 调电极常数及 TDS 系数; 自动温度补偿; 自动终点锁定. |  |
|  |  | Bante950 | 电导率 TDS 盐度. 电阻率. °C/°F | 电导率测量范围: 0~200mS 电导率测量精度: ±0.5% F.S TDS测量范围: 0~10ppt (Max. 200ppt) TDS测量精度: ±1% F.S 盐度测量范围: 0~80ppt / psu 盐度测量精度: ±1% F.S 电阻率测量范围: 0~100MΩ 电阻率测量精度: ±1% F.S 温度测量范围: 0~105°C (±0.5°C) 温度补偿范围: 0~100°C | 多参数电导率仪; 至多5点按键校准; 可 调电极常数及 TDS 系数; 自动温度补偿; 自动终点锁定; 帮助信息提示; 500组数 据储存; USB通讯接口. |  |

苏州江东精密仪器有限公司 欢迎您选购，优质品质 优秀团队 售后保障 价格实惠！

联系电话：0512-69353538 86881781

传真：0512-69353536

邮箱：suzhou@vip.163.com

网址：http://www.jiangdong17.com/ www.hope-team.cn

联系QQ:  2683983055 374123123