VM-63A型

便携式数显测振仪

使

用

说

明

书

Made   In  Japan

2. 本仪表采用全封闭结构，不可拆卸。

3. 仪表长期不用，请将电池取出，以免仪表受蚀。

4. 仪表因正常使用发生故障，保修18个月。

-4-

一、概述

VM-63A型便携式数显测振仪是用于机械设备的常规测量，特别是旋转机械与往复机械中的振动测量。可测量振动位移、速度（烈度）和加速度三个参数。广泛应用于机械制造、电力、石油、化工、冶金等工业部门对各种机械振动做巡回检测。

其特点：

- 内配传感器构成完整的测量系统。

- 3位半数字液晶显示。

- 9V迭层电池供电，有电池电压偏低指示功能，以确保测量精度。

- 体积小，重量轻，便于随身携带。

二、主要技术指标

1. 量程

- 位移振幅（峰-峰值）：1~1999μm

- 速度（真有效值）：0.1~199.9mm/s

- 加速度（峰值）：0.1~199.9mm/s2

2. 系统线性误差：＜±5%

3. 频率响应：10~1000HZ

4. 电源：9V迭层电池一节

-1-

5. 使用环境

- 环境温度：0~45℃

- 相对湿度：≤80%

6. 外形尺寸和重量：

- 外形尺寸：176×68×31mm

- 重    量：约280g

三、功能说明

1. 按钮（正面）

测量    用于开机，测量时按住不放

2. 拔钮（侧面）

用于位移、速度、加速度三种测量方式的选择

3. 保持    在测量过程中松开“测量”按钮，示值将保持；反之则进入测量状态

4. 关机    松开“测量”按钮，约30秒后，仪表可自动关机

5. 显示    3位半液晶数字显示

6. 欠压提示    当电池电压降至约6.5V时，显示屏左侧出现电池符

-2-

号，提示用户注意电池电压偏低，需更换电池。

| 电池电压（V） | 测量误差 |
| --- | --- |
| 6≤V＜7 | △1% |
| 5≤V＜6 | △4% |
| 4＜V＜5 | △8% |

四、使用方法

1.  测量：

选择好您所需要的测量方式（可测量振动位移、速度或加速度），按下“测量”键即可开始测量。测量时手持测振仪固定垂直方向，不可左右晃动，即可读数。按下“测量”键保持三秒或三秒以上，松开“测量”按钮，示值将保持。

2.  更换电池：

电池位于仪表后背的下方，换电池时，用拇指按住箭头处，即可打开电池盖，取出电池换上新的即可使用。

3.  校准：

仪表使用一年后需要重新校验标定。应到有标准振动台并持有计量合格证的单位校验标定，若有条件请返回本厂进行校验。

五、维修保养：

1. 传感器是重要的精密敏感器件，使用保管不当会影响测量准确度，严防受碰撞。

-3-