LASER 1200S COMPACT RANGEFINDER

激光测距仪 使用说明书

——为了得到最佳性能和最长的使用寿命，使用前请仔细阅读此说明

模式键

单位切换 米/码

电源键/发射键

物镜及激光发射器

激光接收器

电池安装处

CR2锂电池

照准器调节

±4dpt

【生产商】
◆日本尼康
【主要特点】 
◆ 利用红外激光进行简单、快速的距离量测，并以数字形式显示
◆适合各种条件的4种目标模式的选择，加上观测不同目标的快速扫描模式，牢固，轻巧的设计 
◆从仪器至目标的可量测距离:10--1100m（Laser1200S），好的反射目标可测得更远
【量测模式】  
  有4种目标模式加一种扫描模式可适用于各种情况。只要按Mode键即可在仪器的视场中选择模式。 
【目标模式】
◆标准模式（无指示器）用于典型的距离和中等的反射目标
◆反射模式（REFL）用于高反射目标（反射器、停止标记等） 
◆扫描模式(SCAN)当不同的目标扫描时，并开关3秒钟调用此功能
【技术指标】 
规 格 Laser1200S；
放大率 7 X ；
有效孔径 25 mm；
视场 5°；
瞳孔 3.6 mm；
眼调节 18 .6mm；
距离显示 在 LCD视场中显示数字；
量测精度 ± 0.5m；
量测范围 10-1100 m (11-1200yd.)； 
照准器调节 ±4dpt；
电源 CR2锂电池（DC3V）电源自动关闭功能（8秒后）； 
尺寸 （L×W×H）145 x 47 x 82mm；
重量 280g(包括电池)；

仪器准备：

拧下仪器底部螺钮——》打开电池后盖——》装入CR2电池（注意）极性

——》旋上电池后盖。

常见故障的排除：

仪器没有显示

——压下发射按纽；

——如果有必要，请更换电池；

转换测量目标时没有清除上一次的测量值

——上一次测量值不需清除，只需把十字叉对准新的目标，按下发射按纽并保持，直到出现测量值。

光学系统中出现黑点

——是正常情况，在加工过程中无法完全消除。

无法得到测量值

——确保LCD有显示

——确保压下发射按纽

——确保没有任何物体遮住目镜

——确保压下发射按纽时仪器稳定

——低反射率的目标要扫描其表面以找到反射率比较高的点。按住发射按纽，使十字叉在待测物体表面移动，LCD显示的待测物体信号比较强时，把仪器固定在这个位置，按住发射按纽，直到测量值出现

——确保模式选择正确