GM120如何使用轨迹功能并计算面积

在轨迹记录菜单中，您可以调整轨迹记录设定、更改轨迹记录模式并查看轨迹记录信息。

GM-120具有轨迹记录并根据轨迹计算面积的功能，最多可保存8条轨迹，每条最多2500个航迹点。

建立轨迹记录并查看面积的一般步骤：设置轨迹记录参数—记录轨迹—查看轨迹信息（长度、面积），详细如下（需在GM120已经成功定位的情况下进行操作，如何查看定位情况见备注第1条）：

设置轨迹记录参数：

- 在GM120的专家模式下，按下菜单键显示菜单选项。

- 选择“轨迹”选项，按确认键。

- 在“轨迹”标签页下（本说明书右上角大图），使用方向键选中(字体白色、背景黑色为选中)“目前轨迹”字段，按确认键显示下拉菜单，按向下键将“关”改选为“单笔记满”后按确认键确定该选项。

- 此时，按向右的方向键进入“模式”标签，按下列步骤将轨迹记录方式改为按时间间隔记录：

- 选择“按时间记录”，然后按确认键查看下拉菜单选项。使用方向键选择轨迹点记录的间隔时间（一般选择“每隔5秒钟”）。

- “按距离记录”选项如为“----”，则不用更改，否则将其更改为“----”，即不按距离记录。

- 完成以上“模式”选项设置后使用向下的方向键选中屏幕右下角的“√”按钮，按确认键保存设置。

记录轨迹：

- 此时，机器已经在记录轨迹了，您可以沿着要测量面积的地物边界走一个闭合图形，记住出发点的大概位置，走回到该位置时按 第4步 操作进入“轨迹”标签页，将“目前轨迹”选项设定为“关”。

- 在“轨迹”标签页面中（本说明书右上角大图）按下菜单键弹出6项下拉菜单，选择下列选项：

- 选择第2项——“储存目前轨迹”将缓存中的轨迹点保存到机器内存中并生成一个轨迹文件。

- 本机最多可存储8条轨迹，被选中轨迹的周围会有虚线框围绕，如只有只有一个轨迹文件，则其默认被选中，可参考本说明书右上角大图。

查看轨迹信息（长度、面积）：

- 按向右的方向键两次或者向左的方向键一次进入“信息”标签页，查看当前被选中的轨迹的距离和面积等信息。

备注：

⑴查看定位状态：按菜单键两次选择“卫星画面”，该屏幕下方如显示“捕捉卫星中…”则未定位，显示经纬度信息则说明已成功定位。

⑵关于轨迹记录模式选项：

选择“单笔记满”模式。您可以连续不断记录一条最多包含2500个点的轨迹，当记满2500个点时，将提示保存或清除轨迹记录。您也可以在记录过程中随时做出保存或清除轨迹的操作。完成保存或清除操作后，如仍选择“单笔记满”模式，将会从0开始记录新轨迹。如切换为“关”将会停止记录。

⑶如果您同时为“间隔距离”和“间隔时间”设定数值，其中任何一个间隔值达到时将自动记录轨迹点。

⑷要确保轨迹记录不丢失，请在电量不足前及时存储轨迹记录。

⑸在“单笔记满”或“单笔复写”方式下记录轨迹，保存记录时，轨迹默认显示方式为“关”，即在地图上不显示这条轨迹；在“多笔连续”方式下记录轨迹，保存记录时，轨迹默认显示方式为“开”，即在地图上显示这条轨迹。