LH(InSight)系列激光测距/测高/测角仪中文说明书

100LHA/400LH/800LH/1000LH(InSight)型

Opti-Logic的LH系列激光测距仪/测高仪的高度测量系统结合了激光测距装置和垂直传感器，使其轻巧便携，操作简单。依靠目标尺寸和反射率，此手持测距仪测量的目标可能会达到914米远（1000LH型）。利用内置的电子倾斜传感器，激光测距仪/测高仪可以对远处目标的倾斜角度进行误差小于1度的测量，从而可以得出目标物体的高度值。这种高度测量系统在树高测量、建筑施工、地质勘测、地产评估等多种领域被广泛应用。此系列产品适合于对精度要求不高，而对仪器成本有所限制的测量应用。此产品是在美国经过多年潜心设计而成，充分体现了很高的技术水平。

1.0）产品的描述和特点

| 探物镜： | 通过探物镜的窗口可以将指示用的红光斑指向目标物体。 |
| --- | --- |
| “Range”按钮： | 利用“Range”按钮可以进行测距操作或者选择工作模式。 |
| 显示单位： | Opti-Logic激光测距仪以米（字母M在显示屏的右边）为显示单位。 |
| 电量过低指示： | 用于提示使用者及时更换电池。 |
| 自动雨天模式： | 自动适用于在小雨天气进行的测量。 |
| 自动关机： | 为降低能耗，测距仪会在测量完成后7秒钟自动关机。 |

2.0）基本操作

A. 保持测距仪位于眼睛前1－2厘米处，通过探物镜来瞄准物体。

B. 按住“Range”按钮，在探物镜中会出现一个红色亮点。将红色亮点对准目标物体。

C. 保持测距仪指向目标物体，松开“Range”键。需要注意的是，在松开按键之前，测量光束是不会射出的。

D. 当指示红点消失后便可读取距离值。

2.1）距离测量过程

Opti-Logic系列激光测距仪发出不可见、对人眼无害的脉冲红外激光束。通过目标物体对激光束反射，测量光束往返的时间来得到待测的距离值。激光测距仪发出的激光束是不可见的带状垂直光束，这使得它测量细小的垂直物体的能力大大提高。LH型激光测距仪具有一种特有的锁定目标功能以降低光束偏离与背景环境相近的待测物体的可能，只需按住“Range”按钮并在探物镜中保证红色指示光点对准待测物体即可。激光束会在松开按钮之后从测距仪中发出，这就保证使用者有足够的时间来通过探物镜内的红色指示光斑来锁定目标。为提高测量精度，测距仪的每次测量实际上都是由多次测量组成的，当获得足够的测量信息后，扬声器会发出声音提醒操作者，并将测量结果显示在液晶面板上。

激光测距仪所能测量的最大量程取决于待测目标的形状、大小、反射性、所处方向以及空气条件，目标的颜色和表面的涂漆色彩同样也会对量程产生影响。对于浅色的，反射面积较大的非光滑待测物体具有最佳的测量效果。垂直物体比水平物体更容易瞄准，白色物体的量程大于黑色物体，反射表面与光束方向垂直的物体要比表面方向偏离的物体更容易测量。对于那些特别对反射性予以设计的物体，能够获得最大的测量范围，这样的物品包括交通指示牌、街道标志牌以及Opti-Logic专用目标板等。需要特别注意的是，窗户和玻璃这样的光滑物体并不像想象的那样是理想的待测目标，恰恰相反，由于它们会把激光反射到光源以外的方向，反而会极大地增大测量的难度。

2.2）更换9伏电池

- 滑开测距仪前面的锁扣（朝透镜的方向）。

- 用拇指轻撬开电池盖。

- 拉动带子，电池就会滑出来。

- 更换电池。电池的放置方向在仪器上给出了示意。锁紧电池盖即完成操作。

2.3）模式选择

LH系列激光测距/测高/测角仪允许操作者选择五种测量模式，模式切换的时候，按住按钮6－8秒，看到显示内容发生变化后松开按钮将启动模式选择操作。连续按动按钮将滚动显示如下模式：模式0 -测量到目标的直线距离；模式1-测量水平距离（显示屏左边会出现“HOR”，是表示测量的是水平距离）；模式2-两点测量物体的高度；模式3-三点点测量物体的高度；模式4-俯仰角度的测量。到达所需模式后停止按动按钮，相应模式在显示5秒后将自动选定并作为缺省模式。

模式0：直线距离测量。按住操作钮激活指示红点，将其对准待测物体，松开按钮使测距仪发出测量光束，保持测距仪不动直到红色指示光点消失，在液晶显示屏上读取数据。（注：当进行模式切换的时候，会有两个模式0，第一个模式0是正常的直线距离测量；第二个模式0的显示屏左边会出现   ，是高反射测量模式，只有测量交通标示牌之类具有高反射的目标才会用到此模式。）

模式1：水平距离测量。按住操作钮激活指示红点，将其对准待测物体，松开按钮直到红色指示光点消失，然后在液晶显示屏上读取数据。（注：在这个模式下，显示屏右边会出现“HOR”，此标志是水平测量的标志。）

模式 2：两点高度测量。高差的测量分两步，第一步：测量高点；第二步：测量低点；两步测量完成后，仪器显示高度差。需要注意的是，在测量完高点后，您必须在10秒钟内瞄准低点进行测量，否则仪器会自动关机！

模式3：三点高度测量。这个功能的实现需要进行三次测量。首先：需要测量物体的中部；其次：测量物体的顶部位置；最后：进行物体底部的测量；三步测量完成后，仪器显示高度差。需要注意的是，在测量完一次后，您必须在10秒钟内瞄准低点进行测量，否则仪器会自动关机！

模式4：角度测量。 要对角度进行测量，按住按钮，在探物镜中将指示红点对准要测的位置，松开按钮，听到“哔哔”声后，角度值将显示在屏幕上。

3.0）注意事项

激光测距仪属于精密的光学仪器，虽然在耐用度方面经过特殊设计，但是我们仍然希望用户能够像爱惜照相机、望远镜等其他光学仪器一样爱惜激光测距仪。保持透镜的清洁以保证仪器处于最佳工作状态，使用轻软布料擦拭透镜（例如棉质镜头布）。略微浸湿布料（可以稍稍使用一点清洁剂），轻轻擦拭透镜，不要用力刷洗透镜。擦拭完毕后，用清水洗涤布料做最后的清洁。不要使用油性或者化学品清洁透镜和仪器。采用同样的办法来清洁测距仪的其他部分。另外，虽然Opti-Logic激光测距仪是针对室外使用所设计的，但是有些环境条件下请谨慎使用，我们建议用户不要在震动、高温以及有害气体的环境中使用仪器。如果长时间内不会使用到测距仪，请取出电池，把测距仪放置在阴凉干燥处。不要随便使用化学试剂来清洁仪器，这会对测距仪本身产生不可预测的损害。

4.0）电量不足指示

当电池电量不足的时候，测距仪的工作状态会不稳定或者停止工作（即：当仪器显示屏里数字出现模糊或者根本不显示，就表示电池电量不足），在电量不足指示标志出现时，请立即更换电池以保证仪器的正常工作。

4.1）错误信息/故障处理

为测距仪更换新电池后，仪器内置的电子装置会进行自检，包括检查测距仪的基本功能是否正常。在正常的自检过程中，显示屏上的数字会在000～999之间循环出现，如果仪器性能完好，数字循环之后仪器会发出一声“哔”的声音。如果仪器工作有故障或者使用者认为仪器有问题请进行如下操作：

- 如果单位被锁定，拿出电池几秒钟，并且在没有电池的情况下按下“range”按钮，然后再重新装置电池。如果问题依然存在，那么就换个新电池。

- 如果测距仪显示一个错误的距离，那么请检查探物镜里面的“红点”是否对准了待测目标。通过探物镜对准附近的路标指示牌等物体来测试一下仪器的功能是否正常。

- 如果测距仪显示距离为“0”，那是因为测距仪对准的物体的距离小于最小测量距离。请对准稍远的物体来检测仪器。

- 当新电池换出旧电池时，要确保电池的接线端要接触到金属片。

4.2）技术支持及维修

如果对我们的产品有什么疑问，或者仪器存在故障，请留意产品上的序列号以及生产日期，与我们联系，Opti-Logic公司客户服务电话为931-454-0897（美国）（星期一到星期五上午8：00～下午5：00）。如果您的测距仪需要维修，您的客户服务代表将给您一个返回商品授权米并提供维修说明。当要返回要返修的物品时，请附一份简要的物品故障问题说明，以便为您维修。

美国地址：Optic-Logic Corporation        P.O.Box 2002          Tullahoma,TN,37388

4.3）保修

所有型号的产品自售出之日起，均享受一年的免费维修服务，但是人为造成的误操作或者不当使用除外。此外，保修期内的维修，客户需负担350元人民币的产品邮寄费用（此费用为将产品邮寄到美国总公司进行修理所需，如果问题的发现是在产品售出后30天内，客户不需负担此费用），维修之后返回客户所需的邮寄费用由我们承担。对于保修期之外的维修服务，对每一台激光测距仪将收取200元人民币的修理费（不包括更换部件所需的额外费用）。

5.0）产品规格

基本尺寸：				1.7”x4”x5.1”

重量：					11盎司（约320克）

测量范围：				型号     基本模式测量范围    反射模式测量范围

100LHA    4-91米              可达500米

400LH     4-366米             可达999米

800LH     4-732米             可达999米

1000LH    4-914米             可达1500米

测距精度：				±1米	   （对于过暗或者过亮的物体误差可能会增大至±2米）

高度测量精度：             ±0.5米 （对于过暗或者过亮的物体误差为±1米）

距离分辨率：               0.1米   (超过200米为1米)

角度分辨率：               0.1度

显示：					外部黑白LCD显示屏，内部LED显示屏。

测量单位：	米（M）

探物镜：	单筒式，红色LED指示光斑，角度误差±0.1度

电池：	9伏单节优质碱性电池，每次更换电池大约可以进行1000次测量。

工作环境温度：	0°－40°C，32°－104°C，相对湿度5－95％。

激光束类型：	              一级安全红外905nm激光。