博特FAPLASER激光测距仪RCL1500米激光测距仪使用说明书

目    次

1   用途·············································1

2   主要性能及技术规格·······························2

3   镜内符号及功能···································2

4   测距操作·········································3

5   使用注意事项·····································4

6   附件·············································4

1博特FAPLASER激光测距仪RCL1500 用途

博特FAPLASER激光测距仪RCL1500 本款1500激光测距仪是一种高级的激光测距系统，可以快速提供精确测量

的距离。其独特的光学性能可以在任何情况下提供清晰的图像。该激光测距

仪用的是最新的数字电路设计和光学系统，同时，在镜片质量和价格上是其

他任何产品都无法超越的。

该测距仪具备高档望远镜和激光测距双重功能。具有测距时间快、距离

显示直观、测距精度高，耗电省，不使用时自动断电等特点。该仪器体积小、

外形美、重量轻，便于携带；机内使用一节9V电池，更换方便。

该测距仪广泛用于高尔夫球、打猎等体育、野外活动的距离测量；也广

泛用于电杆、桥梁和建筑工地的距离测量；还可用于一般的地形测量、仓储

测量等。

测距仪的外型见图一。

1 — 望远镜目镜（境内距离显示）

2 — 望远镜物镜

3 — 激光发射物镜

4 — 激光接收物镜

5 — 模式按钮

6 — 触发按钮

7 — 电池盖

2  主要性能

2.1 测距范围：18~ 1500m；

2.2 测距方式：半导体激光测距(对人眼无害)；

2.3 测距误差：±1m±0.1%；

图一

2.4 测距显示方式：视野内LCD显示；

2.5 有效物镜口径：25mm；

2.6 膜系：多层镀膜；

2.7 出瞳直径: 3.6mm；

2.8 出瞳距离: 13.5mm；

2.9 对焦方式:目镜调焦；

2.10 望远镜倍率：7X；

2.11 在1000m之视野：140m(视场8°)；

2.12 测距模式：RAIN、RELF、>150，无显示为标准模式；

2.13 电源：6F22-9V ；

2.14 外形尺寸：60X145X142mm；

2.15 重量：440g；

2.16 防水性：不防水。

2.17三脚架螺纹：1/4″×6

图二

3  境内符号及功能3.1 测距仪镜内测距符号见图二。

3.2 瞄准标记:在视场中心，用“   ”表示，测距时用中心圆瞄准目标。

3.3 距离显示：在视场正上方，四位数；测距前显示：“- - - -”。

3.4 距离单位：在视场右上方，用“METERS”（米）或“YARDS”（码）表示。

3.5 测距模式：视场左上方，有四种状态：

（1）无字母显示-标准状态；

（2）“RAIN”- 适用于下雨天测距,且目标距离>60m；

（3）“REFL”- 适用于薄雾天或水气严重天气；

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

（4）“＞150”- 适用于150m内有干扰的目标（例如：电线、树枝等），

此时，被测目标必须大于150m。

3.6 测距质量：在视场正下方，用“QUALITY                  ”  表示，

▲

“   ”个数多，表示回波强，一般显示6个，即可显示距离，若不足6个，

表示回波弱，不能显示距离。

3.7 激光发射：在视场左下方，用“LASER”表示，发射激光时，“LASER”

闪烁。

3.8 电池欠压：在视场右下方，当显示“BATT”时，表示电池电压不足，须

更换。

4博特FAPLASER激光测距仪RCL1500测距操作

4.1  调节测距仪目镜视度，使视场内的物体清晰。

4.2  点动“触发”按钮，镜内显示“     ”，将中心圆对准待测目标，“模

式”一般置于标准状态，再次持续按下“触发”按钮3秒钟左右，目标距离

显示，若不使用15秒后自动关机。

4.3  为了可靠地测回目标，第二次按下“触发”按钮时，可持续3秒以上，

直至目标距离显示，按下时间也不能太长，否则会显示噪声产生的小数。若

3秒以后仍无距离显示,说明目标回波质量差，此时显示“E n d”。

4.4  每按“模式”按钮一次，即可改变状态。各种模式的用途可按第3.5条

的说明选择，接通电源时，处于上一次的使用模式。

4.5  要进行距离单位转换时，需按下“模式”按钮3秒以上。

4.6  对于大多数物体，1500的最大测量范围是1500m。最大测量距离变化

很大，这主要是根据目标物体的反射性能、气候条件等其他因素决定。一般

来说，目标表面光滑、亮色、面积大，光束与目标表面垂直，天气晴朗的情

况下测的距离远；目标表面粗糙、暗色、面积小，光束与目标表面倾斜，雾

天的情况下测的距离近。

虽然该设备可以穿透任何玻璃，但通过玻璃进行测量仍将影响测量结果。

5  使用注意事项

5.1  不要私自拆开测距仪，以免有可能对你造成伤害或对该仪器造成损坏。

测距仪的维修只能由测距仪制造商进行。

5.2  不要用手擦拭玻璃表面，请用专用擦镜布擦拭。外表面用柔软的布擦

拭。

5.3  不要倒装电池。

5.4  长时间不使用时应取出电池。

5.5  不使用时应存放在干燥的地方。

5.6  应在温度为-20℃～+40℃范围内使用。

6  附件

皮盒 1个

背带 1条

擦镜布 1张

使用说明书 1本