暗线查找仪JL1008-C型使用说明

一，现在许多室内布线，往往采用电线直接埋入墙壁前层的暗线布置法，对美化室内环境有好处，但是对维修房屋也带来麻烦，特别是布线不规则的尤其是这样，如果能在墙外面能够精确的查出电线的位置，走向，无疑是十分方便，本款暗线查找仪能准确，迅速地查找出暗线所在的位置及照明线路，各种电缆，电线，电热毯等线路断线点的准确位置。

二，使用时先把被查线接入220V火线上，由于电线，电缆在通电状态下，导线周围产生交变磁场，就可以确定电线的准确位置，测断路时，其断路点辐射的电场信号最强，然后用暗线查找仪顺着待查导线走向移动，在线路的正上方时，有音响声及发光管闪亮，偏离线路时，音响声减弱；远离线路时，音响声消失。音响声最大时，即为暗线所在的位置；查找线路断线时，同样顺着待查导线走向移动，当音响声有声到无声或无声到有声时，在此处就是断线所在的位置。

三，配置：主机一台；背包一个.（电池自备）使用电源6V（5号碱性电池4节；本机不配）此机美观大方  方便携带  使用便利  操作简单，发光管及声音指示；音量可调；灵敏度特高 友情提示：带金属皮的（钢芯多股）电缆不能检测其他大部分均可以。

公司名称：连云港金升科技有限公司 地址：江苏连云港新浦区人民路218号 电话：0518-85342528 技术：13703792181（张工）