## 暗线地埋线检测信号发射器使用说明

暗线地埋线检测信号发射器\大功率充电型信号发射器|配套用仪器此机在地埋线不能正常通电或通不上电的情况下，给地埋线加载传输一个检测信号供仪器测试故障点，需与主机配套使用；

注意事项:

1.使用此仪器在探测过程中，一定要注意安全，不要用本仪器去碰触任何带电部分，注意地表面上的破旧电线接头及破损地埋线，以免触及人身安全。

2.因本仪器使用的是工频信号，如果在地空电场干扰较强的地区探测时，建议停掉干扰电源。

3.在供电变压器附近探测时，为了减少干扰，将变压器的接地线暂时向被测线路的相反方向移出20米。

4.探测时变压器的零线一定要接地。