四合一园艺检测仪

功能特点：

1、测量当前环境的光照强度

LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+

2、测量土壤的水分含量

DRY+、DRY、NOR、WET、WET+

3、测量土壤的温度，温度测量范围：-9~+50℃（16~122℉）， （精度：1℃/1℉）

4、测量土壤的酸碱度，PH测量范围：3.5-9.0

工作温度：+5℃~+40℃

尺寸：122mm*63mm*36mm

重量：0.23KG

大屏幕LCD用户界面

LED背光辅助照明，方便读数

温度公英制转换功能

电量不足提示功能

可省电的自动关机功能，5分钟没有任何操作，自动关机

操作简便，便于携带

电源：9V电池

使用方法

使用前请先安装上电池，去掉探头保护套

1、  光照测量；

A.     按下ON按钮打开仪器

B.      对准最高点光源光传感器窗口。

C.      目前的光的强度将会显示在液晶显示器。

小贴士；情不要阻挡光照或给光传感器制造阴影

2、  PH范围测量

A.     按下【PH/TEMP】按钮在背面的PH值位置

B.      把探头垂直插入土壤中，需要尽快进行测试。不要把探头插的太深一面损害植物的根。

C.      按下【ON】按钮开始测量。

D.     测试的PH值将会显示在液晶显示屏上

E.      多测量几遍得出需要的确切值。

小贴士；1.垂直插入探头，在中间的植物茎的边缘。

2.请轻轻推入土壤调查，以避免损坏探头。

3.如果测量的土壤太干燥或肥沃不能测出准确的PH值，使用者可以撒点水，半个小时后再测量一遍

3、  水份测量

A  按下【PH/TEMP】按钮在背面的TEMP

B  尽可能垂直插入土壤中。不要把探头插的太深一面损害植物的根。

C  按下NO键开始测量

D  测试的土壤湿度值将会在液晶屏上显示。

E  多测量几遍得出需要的确切值。

4.温度测量；

A 当测量湿度的同时，土壤湿度值将同时显示在液晶显示评上。

B 按下【℃/℉ OFF】按钮设置湿度显示是℃或℉。

公司名称：连云港金升科技有限公司

公司地址：江苏连云港人民路218号

公司电话：0518-85342528   传真：0518-81087528