目   录

一、产品概述	2

二、系统构成	2

三、技术参数	3

四、功能特点	4

五、 安装及使用	5

用户意见反馈表	10

- 一、产品概述

BOTE(博特）BT-FSBJ风速报警仪用于监测大气中瞬间风速等级，具有风速采集、风速超限报警输出控制等功能。广泛适用于建筑机械（起重机、履带吊、门吊、塔吊等）、铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、养殖等领域，实现风速指示数字化及自动化，是相关设备不可缺少的风速监测仪器。

风速报警仪是由智能测控主机、风速传感器和电源线三部分组成。智能测控主机采用自主研发的单片机及相应的外围电路模块，对采集及输出控制可灵活变更，低功耗；显示部分采用高亮数码管，观测距离远，白天夜晚均可使用。风速传感器采用海洋军用的高精度测量风速传感器，它与传统产品相比，具有精度高、量程宽、输入线电阻高、观测方便、稳定可靠等优点。

- 二、系统构成

本仪器由风速传感器、主机和附属配件构成，各部分说明如下：

- 在线风速仪

风速传感器的风杯由高耐候性、高强度、防腐蚀和防水合金制造，传感器壳体使用铝镁合金成形，内部电路均经过喷涂三防漆处理，整个传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。

风速传感器输出为电流信号。

2、主机

风速报警仪主机由信号处理电路、单片机电路、数码管显示器、调整电路、报警控制电路组成，机箱采用 ABS工程防水塑料，箱内配有高可靠供电电源，具有极可靠的抗电磁干扰能力，高低电压保护能力，能保证主机在－20℃～60℃,湿度10％─95％范围内均能正常工作。

当风速超过预警风速时，会自动报警并控制操作设备的动作，提示工作人员注意。

- 三、技术参数

1.风速参数

测量范围:	风速0-30m/s

分 辨 率:	0.1m/s

误    差:	±0.3%

2.报警仪参数

工作电压：AC220V±10%

响应时间：＜5S

传输距离：＞100m

测量范围：0~30m/s

环境温度：-20~85℃（常用）

显    示：液晶屏显示

报警输出：控制输出可以1~30米/秒任意设定

风     速：可进行实时采集风速

其他功能：自检（开关控制等根据用户要求设定）

- 四、功能特点

1.主要功能

本产品融电子技术、微电脑技术为一体。其主要功能如下：

（1）风速采集功能：采集风速信号进行微机处理；在显示屏上可采集显示实时风速 。

（2）报警设定功能：能预先设定报警参数。

（3）自动报警输出控制功能：当超过预设风速时，自动发出控制命令（切断设备电源，使设备停止工作）。

（4）仪表左侧端子带485通讯或风速4－20mA输出。

（5）仪表可设定存储间隔，保存实时数据，以供查看。

2.产品特点

（1）主板核心采用自主研发单片机主板及其配套的标准I/O板卡，外加相应的信号调理模块，对数据采集及输出控制可灵活变更，可靠性进一步提高。

（2）低功耗，数字电路全部采用 CMOS芯片。

（3）有很强的抗电磁干扰功能。

（4）安装调试全部键盘操作，给用户更改工作情况后调整带来极大方便。

（5）仪表底部采用插入式接线，使用户接线更方便，防止错误接线。

- 安装及使用

1、传感器安装方法

风速传感器应安装在相距 500-600mm水平面距地面或船甲板高度的支架上。

2、主机使用说明：

整体结构：

主机面板示意图

说明：

- 该仪表屏蔽背光功能，背光灯常亮；左侧端子4－20mA输出对应风速0－60m；在仪表任意界面10秒种无操作则自动返回到主界面。

（2）在主界面点击功能进入“主菜单”

主菜单

      - 采集数据

      - 清空历史

      - 查看历史

      - 查看GPS信息（此功能在此设备无效）

      - 设置传感器（此功能在此设备无效）

      - 查看在线设备

      - 透明传感器（此功能在此设备无效）

      - 查看版本号

      - 数据设置（此版本只适用查看）

      - 背光设置

屏幕上下键选择对应菜单项，点击确定键进入相对应选项。

- 例如：在主界面点击功能进入“主菜单”在“主菜单”界面，屏幕上下键选择“1采集数据”，点击确定键进入相对应选项立即采集，即可采集当前风速。

3.报警数值

“一级报警”和“二级报警”分别对应底侧接线端子“第一级”和“第二级”

当达到预设的一级报警数值时，对应底侧接线端子“第一级”继电器的动作；当达到预设的二级报警数值时，仪表会释放关于一级报警数值的动作，仪表会对应底侧接线端子“第二级”继电器的动作。为方便测试，风速的报警值均在出厂前已经设定好了，分别为2米/秒和3米/秒报警，客户收到后请根据实际要求重新设定(需要485线连接电脑操作)。

附：风速对应表

| 风级 | 名称 | 地上离地10米处的平均风速 |  |  | 陆地地面物象 | 海面波浪 | 平均浪高(米) | 最高浪高(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 海里/小时 | 米/秒 | 公里/小时 |  |  |  |  |
| 0 | 无风 | <1 | 0.0-0.2 | <1 | 静,烟直上 | 平静 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 软风 | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | 烟示风向 | 微波峰无飞沫 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 轻风 | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | 感觉有风 | 小波峰未破碎 | 0.2 | 0.3 |
| 3 | 微风 | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | 旌旗展开 | 小波峰顶破裂 | 0.6 | 1.0 |
| 4 | 和风 | 11-16 | 5.5-7.9 | 20-28 | 吹起尘土 | 小浪白沫波峰 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | 劲风 | 17-21 | 8.0-10.7 | 29-38 | 小树摇摆 | 中浪折沫峰群 | 2.0 | 2.5 |
| 6 | 强风 | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-49 | 电线有声 | 大浪白沫离峰 | 3.0 | 4.0 |
| 7 | 疾风 | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | 步行困难 | 破峰白沫成条 | 4.0 | 5.5 |
| 8 | 大风 | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | 折毁树枝 | 浪长高有浪花 | 5.5 | 7.5 |
| 9 | 烈风 | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-88 | 小损房屋 | 浪峰倒卷 | 7.0 | 10.0 |
| 10 | 狂风 | 48-55 | 24.5-28.4 | 89-102 | 拔起树木 | 海浪翻滚咆哮 | 9.0 | 12.5 |
| 11 | 暴风 | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | 损毁重大 | 波峰全呈飞沫 | 11.5 | 16.0 |
| 12 | 飓风 | 64-71 | 32.7-36.9 | 118-133 | 摧毁极大 | 海浪滔天 | 14.0 | - |
| 13 | - | 72-80 | 37.0-41.4 | 134-149 | - | - | - | - |
| 14 | - | 81-89 | 41.5-46.1 | 150-166 | - | - | - | - |
| 15 | - | 90-99 | 46.2-50.9 | 167-183 | - | - | - | - |
| 16 | - | 100-108 | 51.0-56.0 | 184-201 | - | - | - | - |
| 17 | - | 109-118 | 56.1-61.2 | 202-220 | - | - | - | - |

- 用户意见反馈表

感谢您对我们一如既往的支持和厚爱。为了进一步提高我们的产品质量和服务，我们诚挚地邀请您填写这份“用户意见反馈表”，便于我们改进不足之处，谢谢您的合作。

| 客户名称 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 电 话 |  |  | 传真 |  |  |  | Email |  |
| 产品型号 |  |  | 购买时间 |  |  |  | 销售代表 |  |
| 产品运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 意见和 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感谢您使用我们的产品! 您对我们产品的评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量 | 好 □ 一般 □ 差 □ |  |  |  | 售后服务 | 好 □ 一般 □ 差 □ |  |  |
| 价格 | 好 □ 一般 □ 差 □ |  |  |  | 包装 | 好 □ 一般 □ 差 □ |  |  |

注：表格中所涉及个人信息，未经您的许可我们不会对外泄漏。