GDY-500M光电子面积测量仪

- 用途

GDY-500M光电子面积测量仪是用来快速测定植物叶片面积，也可以测量其他不规则形状的面积。它广泛应用于农业、林业、气象等部门。

- 主要技术参数

1、一次最大测量面积：0～500 cm2   ；

2、测量误差：不大于满刻度的±2%；

3、显示方式：LCD液晶显示；

4、分 辨 率：最小分辨率1cm2；

5、有显示存贮功能，累加存贮最大值≤65535 cm2；

6、测量误差：0-500 cm2，测量误差±10cm2。

三、使用方法

按压电源开关，仪器显示500（仪器开机默认为500标准框，单位为cm2 ），按压调零键，仪器显示随机数，调整粗调零按钮，细调零按钮，使仪器显示000。掀开传感器，将被测物放到有机玻璃托板的中心位置上，盖上传感器，仪器显示155，即表示该被测物的面积是155cm2。

当被测面积大于测量板时，采取分割多快测量求和的测量方法。在单次测量的基础上，仪器显示了测量面积155，按压测量键，仪器显示LOBAT155,按压存贮（M+）键，仪器显示闪烁的11字符，此时存贮完毕。再次按压调零键，仪器显示随机数，调整零点后，将被测物放置在有机玻璃托板上，仪器显示测量结果198cm2，按压测量键，仪器显示LOBAT198cm2,按压存贮（M+）键，仪器显示闪烁的11字符，此时测量结果又被存贮。当被测物面积不超出999 cm2时，仪器直接显示结果；如果超出999 cm2，如被测面积为13084 cm2，则显示器仅显示LOBAT13两位数值，再次按压一次显示（RM）键，显示084三位数值，实际存贮13084，即为测量值。

当存贮值超过65535时，显示器显示闪烁的88字符，表示此时存贮溢出，需按压显示键（RM），将所存结果读出来。若还想继续测量并存贮测量结果，则需关机重启后再继续测量。

四、结构示意图

五、使用注意事项：

  - 仪器测量各种不同透光物体的面积，由于植物、作物在各个地区各种气候条件下，在各个生长阶段，叶片薄厚不同，因此透光率也不同，在进行某一透光叶片面积测量时，应先测出给叶片的透光率，然后再进行透光作物的测量，其S测值可以一次一算，也可以用多次测量的总和算出真实值。

  - 仪器在0℃～40℃环境下工作。

3、测量在测量过程中，应经常校正零点。

4、仪器不使用时，应关断电源。当仪器显示闪烁000时，表示电力不足，请充电。

5、仪器在长时间不使用时，应3个月充一次电。

六、装箱明细

- GDY-500型光电子面积测量仪一台

- 使用说明书1份

- 产品合格证1份

- 标准面积1个：100cm2

- 全遮板1张