YHJ1500矿用本安型激光测距仪

使用说明书

在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书！

目    录

- 概述 ………………………………………………………………………………………1

- 外观结构 …………………………………………………………………………………2

- 主要技术参数及原理……………………………………………………………………..3

- 操作使用 …………………………………………………………………………………3

- 常见故障及解决方法..……………………………………………………………………4

- 使用注意事项 ……………………………………………………………………………4

- 运输贮存 …………………………………………………………………………………5

- 开箱检查 …………………………………………………………………………………5

- 售后服务 …………………………………………………………………………………5

- 产品成套新 ………………………………………………………………………………5

- 产品资质证书 ……………………………………………………………………………5

使用前请仔细阅读本说明书！

警告：

严禁改变本安电路结构！

严禁改变防爆电源结构！

严禁井下拆卸或维修仪器！

严禁井下充电！

- 概述

  - 用途和适用范围

YHJ1500矿用本安型激光测距仪(以下简称测距仪)采用多层全镀膜技术的透镜镜片，能够获得更高的成像解析度；可以精确测量1500米范围内的目标。

测距仪适用于煤矿井下采掘工作面，回风巷道，机电峒室等工作环境。仪器采用了功能优越、可靠性高的芯片来实现整体的功能，可实现远距离测量。具有体积小、重量轻、便于携带，使用简捷、维护方便，密封性能好、安全可靠等特点。测距仪经国家指定的法定权威机构审查及检验。测距仪用于煤矿井下。

  - 型号的组成及其代表意义

仪器按下面的方法命名：

Y    HJ   1500

测量范围参数：3～1500米

第一特征代号：测距仪

产品类型代号：仪器

  - 执行标准：

企业标准Q/LTJT0014-2020《YHJ1500矿用本安型激光测距仪》、GB3836.1-2010《爆炸性环境

第1部分：设备  通用要求》、GB3836.4-2010《 爆炸性环境  第4部分：由本质安全型 “i”保护的设备》

  - 适用环境条件

- 环境温度为 0～40℃；

- 海拔高度不超过2000m;

- 环境大气压为  80kPa～116kPa ；

- 周围空气相对湿度不大于95％(25℃时)；

- 在具有爆炸性气体混合物的危险场所，但无显著震动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的环境中；

- 在无滴水的地方。

- 外观结构

- 主要技术参数及原理

  - 主要技术指标：

表1

| 功能 | 测距、测高、测水平距离、测速、测角度 |
| --- | --- |
| 测距范围 | 3～1500米 |
| 测速范围 | 0～300km/h |
| 基本误差 | ±1±量程的0.2% |
| 测量精度 | 1m |
| 测量单位 | m |
| 放大倍率 | 7X |
| 显示器 | LCD |
| 尺寸 | 105×40×73mm |
| 重量 | 230g |
| 工作温度 | -0~40℃ |
| 贮存温度 | -40~60℃ |
| 防护等级 | IP54 |
| 自动关机 | 8s |
| 工作时间 | 10h |
| 防爆标志 | Exib I Mb |

供电电源：测距仪采用充电型单节1Ah锰酸锂电池，型号为：PL853545MS，电池采用保护板，具有双重过充电保护电压保护、过放电保护电压保护、短路保护功能的保护电路。保护板和充电型单节1Ah锰酸锂电池浇封在单独电池仓内，选用双酚型环氧树脂浇封，浇封的厚度不小于1mm，并置于ABS塑料壳内，电池应符合MT/T 1051-2007的规定。

本安参数：PL853545MS锰酸锂离子蓄电池1节；Uo：4.3V DC，Io：1.0A

  - 原理

测距仪发射出不可见、无损实力的红外脉冲激光，然后将其从选定目标反射回光学接收器中，通过测每个脉冲激光从测距仪到目标并返回所花的时间，系统采用先进的精确充电电路来及时计算出被测距离。

- 操作说明

  - 开机与关机：

关机状态下，按电源键，仪器和激光同时启动，仪器进入待测模式。

开机状态下，无按键操作8s后仪器自动关机。

  - 设定

- 模式设定

开机状态下，短按“MODE”键，可切换测量模式，实现测距模式和测速模式之间的互换，本机默认为上次设定的测量模式。

- 单位设定

在测距模式下，长按“MODE”键，可切换测量单位，实现单位米（m）和码（Y）之间互换，本机默认单位为上次设置单位。

  - 测量

- 单次测量

在待测状态下，靶心瞄准标志物，短按电源键，仪器收发一次激光信号，并进行一次测量，测量结果显示在主显示区。

- 连续测量

在待测状态下，靶心瞄准标志物，长按键电源键，进入连续测量状态，显示屏上显示扫描模式标志，显示区会显示连续测量过程中的实时测量值，松开电源键，退出连续测量模式并显示最后时刻的测量结果。

  - 屈光度调节

在待测状态下，手动旋转目镜，可调节目镜屈光度，使显示屏上获得清晰影响。

- 常见故障及解决方法

| 现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏无示数 | 电池电量过低 | 请及时充电 |
|  | 电池电压过低 | 请及时充电 |
| ----M或----Km/h | 未按电源键，待测状态下； | 正常 |
|  | 按了电源键仍如此显示，表示信号过弱 | 请测量反射能力强的目标物 |

- 使用注意事项

    - 激光测距仪的测程和被测目标的反光性质，发射激光和被测目标的倾斜角度以及环境气候有关，通常目标表面光滑，亮色，面积大，发射激光和被测物体表面垂直且气候状况良好就测得远，反之就测不远。

    - 在发射激光时，请不要凝视发射孔。

    - 使用时不能用手指出没镜头便秒，以免损坏镜头表面的膜层。

    - 使用完毕请及时盖上物镜橡胶盖，以免物镜沾染灰尘影响视觉效果。

    - 避免正对太阳光或强光，以免损坏及内光敏器件。

    - 当电量不足时，会影响测程和测量精确度。

    - 不得更改产品本安电路（及其关联）电路有关的元器件的电器件的型号、规格及其参数。

    - 禁止在井下充电。

    - 严禁使用说明书规定以外的电池。

    - 防止本机从高处跌落或受剧烈震动。

    - 请严格按照说明书操作和使用，否则可能导致检测结果不准或者损坏本机。

    - 本产品不得在含有腐蚀性气体（如较高浓度的氯气等）的环境中存放或使用，也不要在其它苛刻环境（包括过高、过低的温度、较高的湿度、电磁场以及强烈的日光）下使用和储藏本机。

    - 如果经长期使用，本机表面有污物时，请用干净的擦净布轻轻擦拭即可，而不要使用带腐蚀性的溶剂和硬物擦拭本机表面及镜片，否则可能导致本机表面划伤或损坏。

    - 请将废弃锂电池卸掉送至指定地点或者返回我公司，不要随意扔进垃圾筒中。

    - 任何超出本说明书叙述以外的应用或使用故障请联络我公司寻求解决。

- 运输、贮存

  - 该测距仪包装适用于适于公路、铁路、水路、航空等运输工具。搬运时防止剧烈振动和冲击，运输中要求防雨，严禁与其它有害气体或具有腐蚀性物质混装。

  - 该测距仪应放置在无雨雪侵入，空气流通，无硫化物、无硅化物等有害物质的干燥、清洁仓库中。

  - 贮存温度为： -40℃～＋60℃。

- 开箱及检查

开箱立即检查仪器是否完好无损，数量是否准确。附件、合格证、说明书等资料是否齐全。否则应与厂家及时联系。

- 售后服务

- 在用户遵守产品的保管、安装、使用和运输规定的情况下，自发货之日起，一年内因产品制造质量问题而发生损坏、不能工作，我公司无偿为用户更换零部件和维修本产品。

- 终生提供零配件和产品维修服务。

- 免费提供技术咨询和技术培训。

- 高素质的服务队伍，坚持售前、售中、售后“三服务原则”。热线电话：010-57621289

- 成套性

测距仪出厂时包括下列内容：

- 测距仪一台。

- 使用说明书一份。

- 产品合格证一份。

- 充电线一根。

- 擦镜布一块。

- 产品资质证书