温湿度气象仪

I500-ETH系列

使用说明书

杭州绿博仪器有限公司

HANGZHOU LVBO INSTRUMENT CO.,LTD.

本公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证

公 司 简 介

杭州绿博仪器有限公司是一家集科研，生产，销售，服务于一体化的综合性高新技术企业。公司业务主要包括：土壤、农业气象、种子、作物、植物生理、粮油、农产品检测等。为农业、林业、气象、水利环境、农产品检测等相关农业行业领域提供综合解决方案。

公司坐落于国家生态园林城市，国家重点旅游城市---杭州。成立至今，公司一直致力于“产，学，研”发展道路，携手浙江大学、浙江工商大学等本地知名学府，科技攻关，推陈出新，以价格和质量为优势，抢占行业制高点。

公司先后与浙江大学、清华大学、四川农业大学、南京农业大学、贵州大学等知名高校，各地方农科院、农业局、气象局、种子站、植保站、研究所等建立了相互合作关系。

杭州绿博仪器是由行业专家和一批80后年轻有活力的人员共同组成，着力打造适合中国特色和中国农业发展特色的仪器生产厂家。

公司主要产品类别有：培养箱仪器、种子检测仪器、果品作物仪器、植物生理仪器、土壤气象仪器、粮油检测、超低温冷藏柜等。

公司目前已经成功申报浙江省科技型中小企业。迄今为止已经荣获2项产品发明专利和5项产品软件著作权。更多的企业申报、软件申报和专利申报正在进行中。

公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，并始终坚持以“质量第一、诚信至上、优质服务、合作共赢”的经营理念。

“服务有承诺，质量有保证，价格有优势”是我们生存的根本。

公司经营理念： 质量第一，诚信至上；优质服务，合作共赢

公司发展理念： 绿色仪器，服务于民；齐心协力，互利共赢

在公司不断发展的道路上，诚邀社会各界精英加盟，共创辉煌!

绿博仪器——倡导绿色农业，致力服务于民

- 第一章 通用信息

[1]安全使用事项

大屏幕系列智能数据记录仪是一种精密仪表，非本公司专业维修人员请勿自行维修，改装，更换电池，拆卸机体等操作。请严格按照说明书步骤进行。由于人为原因引起的仪表工作异常、损坏、数据丢失或间接照成的经济损失，本公司不承担一切责任。

本公司将担保出货时，产品正常的使用品质。保修责任仅限于如下规定：“本仪表属于监测装置，不能控制或调节。因此，如果一些仪器有可能出现功能缺陷或者不能工作的情况，生产厂家的责任仅限于维修或更换该产品。

安装使用本仪表前，请详细阅读本章节关于安全使用事项

安全使用外部电源

本仪表可以分别使用内置、外置电源供电，外部电源供电范围为直流12V或者USB供电，带过流过压保护，极性自动识别功能、建议使用配套电源适配器。

安全使用内部电池

本仪表不能使用普通5号电池，本仪表需要使用1节3.6V专用可充电锂电池，该电池不能短路、靠近火源、投入水中，废弃电池按照环保处理。

在安全温度范围内操作本机

本仪表的主机安全操作温度为-20℃~70℃，当使用外接探头型号时，探头工作温度范围可高于仪表安全操作温度，具体温度范围请按各型号技术参数为准。

请不要在操作温度范围以外使用本仪表，不要在腐蚀性环境下使用本设备。

存储温湿度条件

本仪表的机体适合在温度-30~80℃，相对湿度0%~100%（非结露状态）下存储，请严格遵守该产品的极限存储温度，不得超限存储，否则将导致仪表不可逆转性损坏。

本产品不防水

本产品不防水，如遇到带电掉入水中，应立即切断外部供电，使用电池时应立即取出电池，将设备返回经销商或原厂做检测及维修。

- 产品介绍

大屏幕系列数据记录仪拥有多款型号，不同的型号装箱物品有所不同，请在打开包装箱之后详细检查各款记录仪对应的零部件是否齐备。如有遗漏，请及时联系您的供应商。

[1]装箱单

| 序号 | 物品 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录仪主机 | 1 |  |
| 2 | 温湿度传感器 | 1 |  |
| 3 | 12V/1A直流电源 | 1 |  |
| 4 | 软件光盘 | 1 | 内有分析软件、视频教程 |
| 5 | 说明书 | 1 |  |
| 6 | 保修卡¦合格证 | 1 |  |
| 8 | 挂板 | 1 |  |
| 9 | USB线 | 1 |  |
| 10 | 声光报警器 | 1 |  |

[2]功能特点、技术参数

大屏幕液晶实时显示温湿度测量数据，液晶材质选用高档HTN材质，显示无死角

根据客户要求自动记录保存环境温湿度数据，可通过计算机软件下载历史数据。

记录间隔可用软件进行设置，1秒至24小时任意可调。

四个按键方便操作：可以实现按键开关机，按键报警启动和关闭，最大值、最小值、平均值的查询

超低功耗设计，充满一次电可以实现几个月数据测量，电池没电也不会丢失数据。

配备挂壁套件：既可以便携式测量，也可以安装在库房，阴凉库等场合测量

独创的无限次开机与关机，可以实现分度多次记录，国内首创

软件可以导出文件EXCEL,PDF,TEXT文档，功能强大

测量范围：

温度;-40—100℃

湿度;0-100%RH

测量精度：

温度±0.2-0.5℃

湿度±3%RH

分辨率：0.1℃/0.1%RH

记录容量：35200组

记录间隔时间：2秒—24小时任意可调

启动方式：立即启动/定时启动/手动启动

停止方式：存满停止/先进先出/定时停止/手动停止

电池：内置高能量可充电锂电池

通讯接口：USB接口

[3]液晶显示屏图示及功能分析

外接电源插入检测符号

当记录仪有外接电源接入时，会自动显示。断开记录仪与PC连接时，该符号会消失。

当报警开关按钮，可以选择报警打开，或者报警关，当报警打开功能时，测量数据超过上限或者下线，记录仪会报警，报警关功能时，记录仪超限不报警；记录仪在关机状态下，无法实现报警开、报警关选择。

电池符号

当系统电压低于2.75V时，可能会引起存储数据异常。因此，当该符号出现闪烁时，请更换电池。

液晶超限提示符号，当测量数据超过上限或者下限的时候，报警喇叭符会显示提醒。

通道符号

液晶屏左上角数字符号代表该测量数据的通道号。

最大值   最小值 平均值

仪表具有最大值，最小值、平均值查看功能。当短按仪表MAX/MIN查询按键时，设备进入查询界面，轮显最大值（MAX），最小值（MIN）,平均值（AVG），并重新进入测量界面；

数字时钟

可以分别显示年YYYY,月/日MM.DD，时分，HH:MM

2012   ==>   11.11 ===>   14:52===> 循环显示

其中年显示保持2秒，月日显示保持2秒，时分显示保持6秒，总共10秒一个显示循环。

[4]液晶特定显示意义表示

- 显示NOFF说明：

- 1、OFF：表示仪表处于“PC停止”状态。

- 2、1OFF：表示仪表“手动启动”未启动状态，仪表处于关机状态，用户可按启动键启动。

- 3、2OFF：表示仪表“定时启动”未启动状态，时间到后，立即自动。

- 显示ERR说明：

ERR：表示仪表传感器出错，请检查传感器接线；

- 显示NEND说明：

- 1.1END：表示仪表“手动停止”状态。

- 2.2END：表示仪表“记满停止”状态。

- 3.3END：表示仪表“定时停止”状态。

- 4.4END：表示仪表“按次数停止”状态。

第三章 硬件安装及使用

[1]硬件装卸

装卸该型仪表时，需要一把十字螺丝刀。

第一次使用时请注意确定您的供电模式，如果您使用外接电源供电，可直接接上电源，记录仪即可处于待机显示状态。默认的显示是PC停机，用户需要自己配置成需要的记录方式。

[2]更换电池

本仪表使用专用锂电池，如需更换请联系仪表供应商或者生产厂家。

[3]使用外部电源

本仪表可以使用外部电源供电，外部电源供电为12V，带过流过压保护。建议使用配套电源适配器

。

使用前先检查电源适配器上的交流输入电压范围，如果您当地的电网电压是110V/60HZ的，请及时联系您的供应商，以更换相应的电源适配器，本仪表配套的电源适配器仅适合在室内使用，请勿在其允许使用范围外操作。

[4]如何将仪表连接到您的电脑

本仪表使用标准的USB线，支持热拔插。仪表通过USB线连接记录仪与电脑进行联机。进行数据读取与下载。如图所示：

[5]更换电池操作

第一步                             第二步

[6]复位激活设备

当设备死机的情况下，可以打开电池仓，按下”复位“激活操作；按下复位按键可能需要工字钉或者针之类的工具；可以看到外壳上有”复位“两个字，旁边就是复位键；

第四章 WINDOWS软件安装及使用

[1]软件运行最低环境要求

P3 800Mhz以上中央处理器

64MB以上系统内存

24X以上CD-ROM驱动器

256M以上硬盘空余空间

Windows 98/2000/XP/WIN7操作系统

[2]图示软件安装过程(WINDOWS XP 系统为例)

第一步：将软件光盘放入电脑光盘驱动器(CD/DVC-ROM)。点开光盘。如图所示：

第二步：双击图标，安装软件。会自动弹出安装指导，请点击“下一步”。

第三步：如果认可该软件的知识产权保护条例，请点击“我接受”。

第四步：继续点击下一步。如果您已经安装过USB驱动，可以去掉前面的选项，建议默认勾选。

第五步：选择安装目录，建议安装在非系统盘下，点击“安装”。

第六步：软件会自动安装驱动及组件。

第七步：上位机安装完成。如图所示：

[3]快速设置及使用

安装完软件后，您可以在桌面上找到这个图标。

双击即可启动软件，打开界面如图所示：

插入仪器后，双击“桌面图标”打开软件，软件会自动连接仪表。也可以点击“设备联机”重新连接仪表。

连接后的界面，会在属性栏中出现记录仪相关的参数设置(例如启动方式，记录间隔，及报警设置)。

当记录仪硬件联机成功后，将出现上述窗体，否则软件会提示您“设备联机失败，请检查通信情况”的对话框。未正常连接记录仪，您将无法操作该软件。

以下是典型设置及使用

A:设置启动配置：

仪表在默认状态下是停止的，如需启动仪表，设置启动模式以及记录时间间隔，请点击“开始记录”按钮。软件出现如下界面。

如果30秒未点击“进入”按钮，将取消配置，自动返回之前的界面。点击“进入”按钮，则进入参数配置向导。

- 首先填写您需要设置的“用户名”以及“标题”。如下图所示：

2、点击“下一步”，进入“显示刷新”与“记录间隔”设置。如下图所示。

注意：仪表默认设置记录间隔为10分钟，显示刷新为记录同步模式。显示刷新模式为“记录同步”时，液晶显示区的数据更新与记录间隔时间相同。当显示刷新为“快速刷新”时，液晶显示实时刷新数据，频率为1S。

此外，特别要注意，当显示刷新选择“记录同步”模式时，记录间隔时间不能小于10秒。

- 点击下一步，进入设置启动方式和停止方式。

记录模式分为：

[1]自动模式：仪表会根据配置的参数与条件自动启动，进行采样与记录。

[2]手动模式：配置好参数后，仪表需要长按按键启动，启动后可以长按按钮停止。特别说明:选择“手动模式”后，可直接点击下一步，不需要配置其他参数。

启动方式分为：

[1]立即启动:当软件配置完成后，仪表立即开启；

[2]定时启动:可指定任意时间启动，具体可通过[启动时间]来配置该仪表在指定的时间启动。

停止方式分为：

[1]先进先出：当仪表记录满时，新的数据覆盖最早的数据，并依次类推，仪表存储空间内始终维持着最新一段时间内的记录数据。

[2]存满停止:当仪表数据存满时，自动停止工作。

[3]按次数停止:当存储数据达到设定的数据量时，自动停止工作。

[4]定时停止：指定任意时间点进行自动停止。

[5]按键停止：长按按键后记录仪停止工作。如果一直未手动停止，记录仪会执行先进先出的方式运行，直到手动停止。

4、点击“下一步”，进入报警设置。报警属性框中，选中开启前的复选框，则启动报警通道，如图所示：

- 点击“完成”，启动配置设置完成。

B:在线监测：

1、启动在线监测功能之前，点击 “参数配置”按钮，打开“系统参数配置”，设置在线监测间隔。如图所示：

2、确认后回到主界面，点击“在线监测“按钮，如图所示:

C:历史数据下载

任何状态下，均可下载仪表内部的数据。点击“数据下载”按钮。界面如下所示：

D:数据分析

当记录数据全部下载完时，分析软件主体窗口会弹出一个曲线图，用于显示记录范围(时间或者点数)的温度湿度趋势曲线图，拖动鼠标会产生一条浅灰色测量线，在数显区会即时显示对应的即时值。

查看数据曲线时，可以进行放大缩小，在数显区内拖动鼠标并放开，数显区会在拖动的框内放大数据显示，方便查看。

放大数据后，点击[正常]按钮。可以查看放大区域内的即时数据。

放大数据后，点击[右键]按钮，可以回到之前数据显示状态。

查看曲线图时，可以按时间范围进行定制查询。

E:查看数据列表

点击主体窗中[曲线图]和[数据列表]可以切换曲线图和数据列表在主体窗口的显示。显示列表格式具体如下:

F:导出数据

在[曲线图]窗口中，点击[保存]按钮，可以导出数据。数据格式可以为:txt、csv、jc文件。

G:打印数据

在[曲线图]窗口中，点击[打印]按钮，可以在出现的弹框中，选择[打印曲线]或者[打印数据]以及选择时间段进行打印。

- 选中复选框[打印曲线]曲线如下：

- 选中复选框[打印数据]

G:可以选择“华氏”与“摄氏”数据切换。

[4]设置功能详细解析

设置用户名称和标题

用户名称和标题，设置完成后，将显示在属性栏中。此处一般填写操作人员、科室、库房名称等等。

设置记录间隔

记录间隔是指每两次记录的间隔，软件设置为格式为hh:mm:ss，最小设置为1秒，最大设置为24小时。请根据您的实际使用情况，进行设置。

设置启动模式

支持的启动模式有4种，分别为： 立即启动/延时启动/定时启动/手动启动

立即启动  该模式的工作状态是设置完参数后，立即启动测量记录功能。

延时启动  该模式下的工作状态是设置完参数后，仍然需要等待一个延时时间(软件设置)才能启动测量记录功能。

定时启动  该模式下的工作状态是可以预设置任意时间进行测量记录，这种模式下需要设置yy-mm-dd hh:mm:ss格式的年月日时分秒参数。

手动启动  该模式下当按下按键时，启动测量记录状态。

设置停止模式

停止工作模式可分为4种，分别为： 先进先出/存满停止/按次数停止/按键停止。

先进先出  该模式下，存储器内的记录数据始终为结束时间起向前推算的一个标准存储容量。即在存储器中，后来的数据及时溢出新最早的数据。

存满停止  该模式是一种最常用的记录模式。也是本记录仪的默认结束模式，在这个模式下，一旦记录数据达到存储器额定容量，记录就被停止。记录停止后，用户可以在记录仪液晶显示界面上获得提示(具体请参见 第二章[4]部分)

按次数停止 该模式下，当存储器内的记录数据达到设定的记录额度时，记录及被停止，用户可以在记录仪液晶显示界面上获得提示(具体请参见 第二章[4]部分)

按键停止  该模式下，用户长按仪表上的按键，记录就被停止。用户可以在记录仪液晶显示界面上获得提示(具体请参见 第二章[4]部分)

报警上限

当采样数据高于报警设定的上限值时，记录仪蜂鸣等报警，不同型号，报警方式不同(需要选中“使能”复选框)。

报警下限

当采样数据低于报警设定的下限值时，记录仪蜂鸣器报警不同型号，报警方式不同(需要选中“使能”复选框)。(需要选中“使能”复选框)

常见故障

- 温湿度记录仪液晶显示的数据及记录数据都是”ERR”

- 原因：温湿度记录仪的传感器断开或者损坏了

- 解决方法：联系智拓仪器售后服务人员，重新维修或者更换传感器。

- 仪器电池电量满格，但是好像使用时间不长

- 原因：电池是可充电电池，随着使用年限增加，电池电量会减少，这种情况更多的是客户没有充满电，虽然电池显示满格，在充电过程中，电池显示可能存在短暂过冲情况。

- 解决方法：充电的时候，红灯亮；充满电的时候绿灯亮（同时红灯灭），是否充满电建议参考充电指示灯为准

- 设备USB连接电脑，软件点击“设备联机”，显示设备联机失败，请检查通信情况

- 原因：这种情况有两种可能性，一种是设备USB是真的有问题，不做讲解，另外一种是没有选择正确的USB口造成的。

- 解决方法：点击软件：“参数配置”下的通信配置，点击刷新串口，在下拉的菜单中，选择正确的串口即可。如果下拉的串口号较多，可以在“我的电脑”，右键选择属性，点击“设备管理器”查看，如图所示，可以知道具体的串口号。如图所示：COM8

地 址：浙江省杭州市西湖区西湖科技园欣然街22号

电 话：400-828-9920

网址：www.hzlb17.com

邮 箱：hzlb17@sina.com